- Error: Reference source not found“万宏国际”建设项目竣工环境保护验收意见

福建万宏置业有限公司

2020年3月21日

福建万宏置业有限公司“万宏国际”建设项目竣工环境保护验收意见

2020年3月21日，福建万宏置业有限公司根据《“万宏国际”建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)，严格依照国家有关法律法规、《“万宏国际”建设项目环境影响报告表》和审批部门审批决定等要求，组织该项目竣工环境保护验收会议。参加会议的单位有：福建万宏置业有限公司（建设单位）、漳州绿园环保技术咨询有限公司以及专家2人。验收组现场检查了项目建设及配套环保措施等情况，听取建设单位对本项目建设及环境保护执行情况的介绍，监测单位对本项目竣工环保验收监测报告编制情况的介绍，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成如下现场检查意见：

- 一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

Error: Reference source not found“万宏国际”建设项目选址于云霄县金霞路东北侧自来水厂南侧，总占地面积11031.67m2，建筑面积31090.38m2。总投资为10000万元，其中环保投资422.58万元。

主要建设内容见表1。

- 表1项目工程组成一览表

| 序号 | 项目名称 | 层数（层） | 高度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼 | 18 | 55.6 | 1层商业，2-18层住宅 |
| 2 | 2#楼 | 17 | 51.25 | 1层商业，2-17层住宅 |
| 3 | 3#楼 | 10 | 30.25 | 1层商业，2-10层住宅 |
| 4 | 5#楼 | 18 | 53.3 | 1-2层商业，3-18层住宅 |
| 5 | 店面1 | 2 | 7.6 | 商业，地上2层 |
| 6 | 店面2 | 2 | 7.6 | 商业，地上2层 |
| 7 | 店面3 | 1 | 3.8 | 商业，地上1层 |
| 8 | 物业管理用房 | 1 | 3.8 | 位于5#楼2层 |
| 9 | 地下室 | 2 | 8.4 | 19个店面+131个停车位+设备用房 |

表2 主要技术经济指标

| 序号 | 项目 |  |  | 计量单位 | 环评设计数值 | 实际数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 |  |  | m2 | 11031.67 | 11031.67 |
| 2 | 建筑占地面积 |  |  | m2 | 8418.89 | 8418.89 |
| 3 | 代征用地面积 |  |  | m2 | 2612.78 | 2612.78 |
| 4 | 总建筑面积 |  |  | m2 | 31090.38 | 31981.53 |
| 5 | 地上计容建筑面积 |  |  | m2 | 25256 | 26025.41 |
|  | 其中 | 商业建筑面积 |  | m2 | 3788.50 | 3788.50 |
|  |  | 住宅建筑面积 |  | m2 | 21251.79 | 26178.4 |
|  |  | 交配电室 |  | m2 | 84.33 | 84.33 |
|  |  | 物业管理房 |  | m2 | 131.38 | 131.38 |
| 6 | 架空建筑面积 |  |  | m2 | 398.42（不计容） | 234.39 |
| 7 | 地下室建筑面积 |  |  | m2 | 5834.38 | 5803.13 |
| 8 | 建筑密度 |  |  | % | 33.53 | 33.53 |
| 9 | 容积率 |  |  | % | 2.99 | 2.99 |
| 10 | 绿地率 |  |  | % | 30.01 | 30.01 |
| 11 | 户数 |  |  | 户 | 198 | 198 |
| 12 | 机动车停车位 |  |  | 辆 | 208 | 208 |
|  | 其中 |  | （1）地上停车位 | 辆 | 77 | 77 |
|  |  |  | （2）地下停车位 | 辆 | 131 | 131 |
| 13 | 非机动车停车位 |  |  | 辆 | 535 | 535 |

- 建设过程及环保审批情况

Error: Reference source not found于2013年9月厦门新绿色环境发展有限公司编制《“万宏国际”建设项目环境影响报告表》，并于2013年11月8日通过云霄县环境保护局审批，批复编号为：云环审【2013】71号。本次验针对“万宏国际”建设项目进行验收。

本项目于2017年3月完成竣工。

- (三)投资情况

- 项目环评中总投资10000万元，环保投资422.58万元。实际总投资与环评设计一致。

(四)验收范围

- 本次验收针对Error: Reference source not found“万宏国际”建设项目进行整体验收。

- 二、工程变动情况

- 根据现场踏勘，项目周边环境保护目标未发生变化。根据原环评报告及批复， 核对本次验收的内容，主体工程建设以及环保设施建设均与环评一致。

- 三、环境保护设施建设情况

- (一)废水

- 本项目产生的废水主要有生活污水。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网纳入云霄县城区污水处理厂处理。

- (二)废气

- 本项目废气主要有厨房油烟废气、地下室汽车尾气、垃圾集中点臭气。厨房油烟经抽油烟机处理后，经竖向专用烟道引出各住宅楼屋顶集中排放；地下停车场装机械排风系统；加强小区外围的绿化；垃圾桶均加盖，且每天由环卫部门及时收集外运；本项目商业店面未预留的油烟排气管道，且商业店面不引入饮食行业。

- (三)噪声

- 本项目主要噪声污染源主要来自各机械设备运营时产生的噪声及汽车行驶产生的噪声。主要通过设备减振，设备房隔声，风机消声；对店面的经营活动加以限制，对经营行业进行规范：进出的小区车辆减速、禁鸣：合理安排房间的使用功能，项目临规划路一侧选用吸声、隔声的建筑材料或采用隔声窗以此降低噪声污染。

- (四)固（液）体废物

- 本项目主要固体废物为小区居民产生的生活垃圾、商业店面产生的垃圾。生活垃圾经集中收集后，由环卫部门于每日清晨统一运往垃圾填埋场进行无害化处理。对物业、商业垃圾进行分类收集，回收其中有价值的材料重新加工利用，其余部分应分类袋装，由环卫部门及时清运。

- 四、环境保护设施调试效果

- (一)污染物排放情况

- 1.废水

- 本项目产生的废水主要有生活污水。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网纳入云霄县城区污水处理厂处理。经监测，本项目生活废水排放符合GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级排放标准。

- 2.废气

- 本项目废气主要有厨房油烟废气、地下室汽车尾气、垃圾集中点臭气。厨房油烟经抽油烟机处理后，经竖向专用烟道引出各住宅楼屋顶集中排放；地下停车场装机械排风系统；加强小区外围的绿化；垃圾桶均加盖，且每天由环卫部门及时收集外运，产生的恶臭气味可得到及时处理，对小区居民影响不大；故本次验收不对废气进行监测。本项目商业店面未预留的油烟排气管道，且商业店面不引入饮食行业。

- 3.场界噪声

- 本项目主要噪声污染源主要来自各机械设备运营时产生的噪声及汽车行驶产生的噪声。主要通过设备减振，设备房隔声，风机消声；对店面的经营活动加以限制，对经营行业进行规范：进出的小区车辆减速、禁鸣：合理安排房间的使用功能，项目临规划路一侧选用吸声、隔声的建筑材料或采用隔声窗以此降低噪声污染。经监测，本项目噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中的3类标准，即：昼间噪声≤65，夜间噪声≤55。

- 4.固（液）体废物

- 本项目主要固体废物为小区居民产生的生活垃圾、商业店面产生的垃圾。生活垃圾经集中收集后，由环卫部门于每日清晨统一运往垃圾填埋场进行无害化处理。对物业、商业垃圾进行分类收集，回收其中有价值的材料重新加工利用，其余部分应分类袋装，由环卫部门及时清运。

- 工程建设对环境的影响

- 在验收监测期间，各类污染物排放均符合环评批复的要求。该项目工程建设对周边敏感目标影响不大。

- 验收结论

福建万宏置业有限公司“万宏国际”建设项目环境保护验收环境保护手续基本齐全，在实施过程中总体能够按照环评文件及批复要求，配套相应的环保设施及措施，基本建立了环境管理制度，各类污染物能够按照环评批复的标准要求达标排放，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，不存在不得提出验收合格意见的情形。故认定本项目通过环保竣工验收。

- 后续要求

- 补充化粪池数量及容积

- 补充管网图

- 补充验收合格证

- 补充垃圾委托处理协议

福建万宏置业有限公司

2020年3月21日