- 长泰县格绅机械制造厂项目竣工环境保护验收意见

长泰县格绅机械制造厂

2020年5月17日

长泰县格绅机械制造厂项目竣工环境保护验收意见

2020年5月17日，长泰县格绅机械制造厂根据《长泰县格绅机械制造厂项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)，严格依照国家有关法律法规、《长泰格绅机械制造厂建设项目环境影响登记表》和审批部门审批决定等要求，组织该项目竣工环境保护验收会议。参加会议的单位有：长泰县格绅机械制造厂（建设单位）、漳州绿园环保技术咨询有限公司以及专家2人。验收组现场检查了项目建设及配套环保措施等情况，听取建设单位对本项目建设及环境保护执行情况的介绍，监测单位对本项目竣工环保验收监测报告编制情况的介绍，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成如下现场检查意见：

- 一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

长泰县格绅机械制造厂项目选址于长泰县岩溪镇珪前村，总占地面积1500m2，建筑面积1500m2。总投资为100万元，其中环保投资15万元。

主要建设内容见表1。

表1项目工程组成一览表

| 工程类别 | 组成 |  | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 |  | 1500㎡ | 所有工序均在厂房内进行 |
| 公用工程 | 给水系统 |  | 由市政自来水系统接入 | —— |
|  | 排水系统 |  | 雨污分流 | —— |
|  | 电力 |  | 区域电网供应 | —— |
| 环保工程 | 废水 | 生活污水 | 三级化粪池 | —— |
|  |  | 生产废水 | 无生产废水 | —— |
|  | 废气 | 抛丸废气 | 布袋除尘+15m排气筒 | —— |
|  |  | 振动筛分废气 | 滤芯+脉冲除尘+15m排气筒 | —— |
|  |  | 中频炉废气 | 水帘除尘+15m排气筒 | —— |
|  | 噪声 |  | 合理布局、减振 | —— |
|  | 固体废物 |  | 集中堆放，回用于生产 | —— |

长泰县格绅机械制造厂于2007年1月编制《长泰格绅机械制造厂建设项目环境影响登记表》，并于2007年1月15日通过漳州市长泰生态环境局审批，批复时间号为：2007年1月15日。本次验针对长泰格绅机械制造厂项目进行验收。

本项目于2007年5月完成竣工。

(三)投资情况

项目总投资100万元，环保投资15万元。

(四)验收范围

- 本次验收针对长泰格绅机械制造厂项目进行整体验收。

- 二、工程变动情况

根据现场踏勘，项目周边环境保护目标未发生变化。根据原环评报告及批复，核对本次验收的内容，主体工程建设以及环保设施建设均与环评一致。

- 三、环境保护设施建设情况

- (一)废水

- 本项目生产废水循环使用不外排，生活污水经三级化粪池处理后外排。

- (二)废气

- 本项目产生的废气为抛丸废气、振动筛分废气以及中频炉废气。项目抛丸废气经布袋除尘设施治理后通过1根15m排气筒排放；振动筛分废气经滤芯+脉冲除尘设施治理后通过1根15m排气筒排放；中频炉废气经水帘除尘设施治理后通过1根15m排气筒排放。

- (三)噪声

- 项目噪声污染源主要来自各机械设备运营时产生的噪声，主要通过合理布局，使高噪声设备远离厂界；对高噪声设备安装减震装置；定期检查、维修设备，维持设备处于良好的运转状态，防止设备故障产生的的高噪声；选用低噪声生产设备。

- (四)固（液）体废物

- 项目主要固体废物为废铁渣、除尘器收集的粉尘、废海沙以及职工生活垃圾。废铁渣及除尘器收集的粉尘集中收集后回用于生产；废海沙委托相关单位回收利用；职工生活垃圾委托环卫部门清运处理。

- 四、环境保护设施调试效果

- (一)污染物排放情况

- 1.废水

- 本项目生产废水循环使用不外排，项目废水主要为生活污水。根据《漳州市环境保护局关于加快建设项目竣工环保验收有关问题会议纪要》[2010]1号文件，“对于厂内员工人数较少，日排放量10吨以下的，且不在水环境敏感区域，经三级化粪池处理后，视为符合环保验收要求”。本项目日排放污水量为1.6吨，符合《漳州市环境保护局关于加快建设项目竣工环保验收有关问题会议纪要》[2010]1号文件的要求。因此，该项目未涉及废水总量控制要求。因生活污水量较小，不作为本次验收监测项目。

- 2.废气

- 经监测，项目抛丸废气以及振动筛分废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；中频炉废气中颗粒物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中熔化炉排放标准，SO2排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4新、改、扩建标准，NOx排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

- 3.场界噪声

- 本项目主要噪声污染源主要来自各机械设备运营时产生的噪声，主要通过合理布局，使高噪声设备远离厂界；对高噪声设备安装减震装置；定期检查、维修设备，维持设备处于良好的运转状态，防止设备故障产生的的高噪声；选用低噪声生产设备。经监测，项目厂界噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-90）中的2类标准。

- 4.固（液）体废物

- 本项目主要固体废物为废铁渣、除尘器收集的粉尘、废海沙以及职工生活垃圾。废铁渣及除尘器收集的粉尘集中收集后回用于生产；废海沙委托相关单位回收利用；职工生活垃圾委托环卫部门清运处理。项目各类固体废物均得到妥善处置。

- 工程建设对环境的影响

- 在验收监测期间，各类污染物排放均符合环评批复的要求。该项目工程建设对周边敏感目标影响不大。

- 验收结论

根据验收监测报告及现场踏勘结果，长泰县格绅机械制造厂项目基本落实环保“三同时”制度以及环评批复中提出的各项污染防治措施，各类污染物达标排放，符合环评批复要求。项目不涉及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的不符合情形，符合竣工环保验收条件。

长泰县格绅机械制造厂

2020年5月17日