恩仕（长泰）休闲卫浴有限公司浴缸、淋浴房、亚克力板材生产项目竣工环境保护验收意见

2020年8月17日，恩仕（长泰）休闲卫浴有限公司根据《恩仕（长泰）休闲卫浴有限公司浴缸、淋浴房、亚克力板材生产项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)，严格依照国家有关法律法规、《恩仕（长泰）休闲卫浴有限公司浴缸、淋浴房、亚克力板材生产项目环境影响报告表》和审批部门审批决定等要求，组织该项目竣工环境保护验收会议。参加会议的单位有：恩仕（长泰）休闲卫浴有限公司（建设单位）以及专家2人。验收组现场检查了项目建设及配套环保措施等情况，听取建设单位对本项目建设及环境保护执行情况的介绍，监测单位对本项目竣工环保验收监测报告编制情况的介绍，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成如下现场检查意见：

- 一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

恩仕（长泰）休闲卫浴有限公司浴缸、淋浴房、亚克力板材生产项目厂址位于长泰经济开发区古农泰坤工业园，本项目总投资为1200万元，环保投资15万元从事浴缸、淋浴房、亚克力板材生产，年产浴缸60000套、淋浴盆20000套、淋浴房18000套。

主要建设内容见表1。

- 表1项目工程组成一览表

| 工程类别 | 项目名称 | 建设内容 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | / | 与环评一致 |
|  | 原料、成品仓库 | / | 与环评一致 |
| 公用及辅助工程 | 供水系统 | 市政自来水提供 | 与环评一致 |
|  | 供电系统 | 由市政电网统一提供 | 与环评一致 |
|  | 排水工程 | 雨污分流 | 与环评一致 |
| 环保设施 | 废气治理 | 车间通风 | 与环评一致 |
|  | 废水治理 | 无生产废水产生，生活污水经三级化粪池处理 | 与环评一致 |
|  | 噪声治理 | 采用低噪声设备，机械设备合理布局 | 与环评一致 |
|  | 固废处置 | 部分回用于吸塑工序，无法回用的外售给相关单位 | 与环评一致 |
|  |  | 设置生活垃圾桶，统一收集后，委托环卫部门每日清运处置。 | 与环评一致 |

- 建设过程及环保审批情况

恩仕（长泰）休闲卫浴有限公司于2012年12月委托浙江商达环保有限公司编制《恩仕（长泰）休闲卫浴有限公司浴缸、淋浴房、亚克力板材生产项目环境影响报告表》，并于2013年1月4日通过漳州市长泰生态环境局审批，批复编号为：泰环审【2013】2号。

本项目于2013年11月建成投产。

- (三)投资情况

- 项目环评中总投资1200万元，环保投资15万。实际投资与环评设计一致。

(四)验收范围

本次验收针对恩仕（长泰）休闲卫浴有限公司浴缸、淋浴房、亚克力板材生产项目进行整体验收。

- 二、工程变动情况

- 根据现场踏勘，项目周边环境保护目标未发生变化。根据原环评报告及批复， 核对本次验收的内容，主体工程建设以及环保设施建设均与环评一致。

- 三、环境保护设施建设情况

- (一)废水

本项目产生的废水主要有生活废水；产品试水用水；产品试水经沉淀池沉淀后循环使用，一周更换一次，更换的废水进行厂区绿化灌溉不外排，定期补充已损失量。

生活污水：生活污水经三级化粪池处理后通过市政污水管网排入长泰西区污水处理厂处理。

- (二)废气

本项目产生的废水主要为生产废气；项目职工用餐依托出租方厂房食堂用餐，因此本项目不产生食堂油烟废气。

生产废气：本项目吸塑工艺产生的有机废气量极小，对周边环境几乎没有影响，为无组织排放，主要通过厂区通风排气避免废气对厂内职工产生影响。

- (三)噪声

- 本项目主要噪声污染源主要来自各机械设备运营时产生的噪声，主要通过合理布局，使高噪声设备远离厂界；对噪声值较高的设备基座底部安装减振垫等；定期检查并调整好运动机器部件的静平衡与动平衡的动力，加强设备维护，使其处于良好运行状态，以此来降低环境噪声污染。

- (四)固（液）体废物

本项目主要固体废物为边角料和残次品以及生活垃圾。

① 生活垃圾：项目运营期生活垃圾产生量为13t/a。生活垃圾集中收集后统一由环卫部门处置，对项目周边影响小。

- ② 边角料和残次品：项目裁切工艺、试水试电以及撞击检测工序产生的边角料和残次品产生量为5t/a，分类收集后，大部分直接回用于吸塑工序，无法回用于生产的则出售给相关废品回收单位。

- 四、环境保护设施调试效果

- (一)污染物排放情况

- 1.废水

环保竣工验收监测期间，废水处理设施排放口个各污染物排放浓度为：pH值：pH范围值为6.50~7.16；COD：排放浓度范围98~116mg/L，平均值为109mg/L和107.67mg/L；BOD5：排放浓度范围32.1~34.2mg/L，平均值为33.17mg/L和33.07mg/L；SS：排放浓度范围97~116mg/L，平均值为104.33mg/L和104.67mg/L；氨氮：排放浓度范围19.1~20.0mg/L，平均值为19.4mg/L和19.8mg/L；本项目废水处理设施排放口pH、SS、COD、BOD5排放浓度满足GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级排放标准，氨氮排放浓度符合污水排入城镇下水道标准和长泰西区污水处理厂进水标准。

- 2.废气

- 环保竣工验收监测期间，本项目无组织废气颗粒物排放满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值要求；非甲烷总烃排放满足DB35/1782-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》中的表3标准。

- 3.厂界噪声

- 环保竣工验收监测期间，本项目噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

- 4.固（液）体废物

- 环保竣工验收监测期间，本项目主要固体废物为边角料和残次品以及生活垃圾。① 生活垃圾：项目运营期生活垃圾产生量为13t/a。生活垃圾集中收集后统一由环卫部门处置，对项目周边影响小。 ② 边角料和残次品：项目裁切工艺、试水试电以及撞击检测工序产生的边角料和残次品产生量为5t/a，分类收集后，大部分直接回用于吸塑工序，无法回用于生产的则出售给相关废品回收单位。

- 工程建设对环境的影响

- 在验收监测期间，各类污染物排放均符合环评批复的要求。该项目工程建设对周边敏感目标影响不大。

- 验收结论

恩仕（长泰）休闲卫浴有限公司浴缸、淋浴房、亚克力板材生产项目环境保护验收环境保护手续基本齐全，在实施过程中总体能够按照环评文件及批复要求，配套相应的环保设施及措施，基本建立了环境管理制度，各类污染物能够按照环评批复的标准要求达标排放，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，不存在不得提出验收合格意见的情形。故认定本项目通过环保竣工验收。

- 现场需整改的要求

- 验收报告建议和要求

恩仕（长泰）休闲卫浴有限公司

2020年 8月17日