漳州盛擎建材有限公司华安盛擎建材有限公司建筑废渣及废土方回收利用项目竣工环境保护验收意见

2020年8月14日，漳州盛擎建材有限公司根据《华安盛擎建材有限公司建筑废渣及废土方回收利用项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)，严格依照国家有关法律法规、《华安盛擎建材有限公司建筑废渣及废土方回收利用项目环境影响报告表》和审批部门审批决定等要求，组织该项目竣工环境保护验收会议。参加会议的单位有：漳州盛擎建材有限公司（建设单位）、福建环芯环保工程有限公司(环评单位)、漳州绿园环保技术咨询有限公司(验收报告编制单位)、特邀专家2人，共 5人(名单附后)。验收组现场检查了项目建设及配套环保措施等情况，听取建设单位对本项目建设及环境保护执行情况的介绍，监测单位对本项目竣工环保验收监测报告编制情况的介绍，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成如下现场检查意见：

- 一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

漳州盛擎建材有限公司华安盛擎建材有限公司建筑废渣及废土方回收利用项目，选址于漳州市华安县经济开发区九龙工业园本项目租用法拉（华安）电子有限公司厂区内的空地约10亩，新建钢结构生产车间一栋（建筑面积5000平方米）进行生产，项目北侧为空地，南侧为法拉（华安）电子的生产车间，东侧为法拉（华安）电子的生产车间，西侧隔圣王大道为漳州市新丰包装制品有限公司，西北侧为公共绿化地。项目设计总投资1200万元，其中环保投资10万元，年产机制砂7万立方、水洗泥4.5万吨。主要建设内容见表1。

- 表1项目工程组成一览表

| 工程类别 | 组成 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 一栋单层钢结构厂房，建筑面积约5000m2，为封闭式厂房，待生产工艺均设置在生产车间内 |
| 公用工程 | 给水系统 | 由区域自来水管接入 |
|  | 排水系统 | 雨污分流，雨水排入市政雨水管网、 生活污水处理达标后排入市政污水管网 |
|  | 电力 | 区域电网供应 |
|  | 运输 | 公路运输为主，全部委托当地专业运输单位承运 |
| 环保工程 | 废水 | 生活污水--三级化粪池 |
|  | 废气 | 粉尘废气——室内堆场+车间四周及各产尘点均设置雾化降尘装置 |
|  | 噪声 | 合理布局、墙体隔声、距离衰减、消声减震 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾转运 |
|  |  | 一般固废临时堆放区，设置于生产车间内 |
| 储运工程 | 原料区 | 用于原料的堆放，设置于生产车间内部，并配套“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施 |
|  | 水洗泥间 | 用于成品水洗泥的堆放，设置于生产车间内部，并配套“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施 |
|  | 成品堆放区 | 用于成品机制砂的堆放，为室外露天堆场，并配套“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施 |
| 生活设施 | 办公区 | 约20m2，设置于生产车间内东南侧 |

- 建设过程及环保审批情况

本项目于2019年8月获得华安县发展和改革局颁发的福建省投资项目备案证明（内资），编号：闽发改备[2019]E050107号，预计建成建筑材料回收再生机制砂和水洗泥生产线共二条，年产机制砂7万立方、水洗泥4.5万吨。

于2019年8月委托江苏苏辰勘察设计研究院有限公司编制了《华安盛擎建材有限公司建筑废渣及废土方回收利用项目环境影响报告表》，并于2019年10月22日取得漳州市华安生态环境局关于《华安盛擎建材有限公司建筑废渣及废土方回收利用项目环境影响报告表》的批复，批复编号为漳华环审[2019]48号。

本项目于2019年12月开工建设厂房，2020年7月份竣工并开始试生产。

(三)投资情况

- 项目环评中总投资1200万元，其中环保投资10万元。实际总投资与环评总投资一致。

(四)验收范围

- 目前本项目不设置喷漆生产线，但主体工程均已建设完毕，且环保设施已按规范建设完成，并已调试完毕，因此本次验收针对漳州盛擎建材有限公司华安盛擎建材有限公司建筑废渣及废土方回收利用项目所涉及的工程内容及相关环保设施进行竣工环境保护验收。

- 二、工程变动情况

- 根据现场踏勘，本项目均按环境影响报告表文件要求进行建设，但目前喷漆生产线并未建设，其他工程不存在重大变动的情况。

- 三、环境保护设施建设情况

- (一)废水

- 本项目生产过程产生的废水及地面冲洗水经聚合氯化铝絮凝沉淀后循环使用，不外排；项目外排废水主要为职工生活污水，生活污水经三级化粪池处理后由污水管网纳入华安县第二污水处理厂进一步处理后排放。

- (二)废气

- 项目生产工艺均为湿式作业，故生产过程几乎无粉尘废气产生。项目废气主要为原料堆场的扬尘及原料输送粉尘。目前原料堆场均存放在车间内部，且车间内部相对封闭，飘散的粉尘沉降在车间内部，对周边环境影响不大。

- （三）场界噪声

- 本项目的噪声污染源主要来自各生产设备运行时产生，项目通过选用低噪声设备，同时合理布局厂区，并对设备采用隔声减噪、对高噪声设备设置减震垫等措施，来减小噪声对周围环境的影响。

- (四)固体废物

本项目职工生活垃圾交予环卫部门统一清运；沉淀罐和泥浆池的泥浆和底渣（包含石粉、碎石渣等）、清水池的底渣，经压滤后产生的泥渣即为水洗泥，根据《关于在全省推广应用机制砂的通知》闽建建[2014]7号要求：“……产生的石粉、碎石渣、沉淀渣等废弃物应循环综合利用，不得随意倾倒，造成环境污染。”项目泥浆池、清水池底渣及沉淀罐沉淀的泥浆和泥渣（包含石粉、碎石渣等），均可通过板框压滤机压滤后作为水洗泥成品，外卖给给陶瓷厂作为原料。本项目在磁选过程会产生一定的铁颗粒，这部分铁颗粒集中收集收，定期外排给可回收利用单位。

本项目目前职工人数为12人，其中均不住厂，则生活垃圾产生量为6kg/d，年产生量约为1.8t。生活垃圾集中收集，委托环卫部门清运处理。

- 四、环境保护设施调试效果

- (一)污染物排放情况

- 1.废水

（1）生产废水

项目在运营过程中无生产废水外排。

- 生活污水

- 本项目无生产废水产生废水外排，生活污水依托出租方现有化粪池预处理后，通过工业区污水管网进入华安县第二污水处理厂统一处理。由于本项目职工人数较少，且不住厂，职工废水量为0.6t/d。因此本次验收针对生活污水进行检测。

- 2.废气

本项目生产工艺均为湿式作业，故生产过程几乎无粉尘废气产生。项目废气主要为原料堆场的扬尘及原料输送粉尘。目前原料堆场均存放在车间内部，且车间内部相对封闭，飘散的粉尘沉降在车间内部，对周边环境影响不大。经检测，本项目无组织废气颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放监控浓度限值。

- 3.场界噪声

- 本项目的噪声污染源主要来自各生产设备运行时产生，项目通过选用低噪声设备，同时合理布局厂区，并对设备采用隔声减噪、对高噪声设备设置减震垫等措施，来减小噪声对周围环境的影响。经检测，厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。即昼间≤65dB，夜间≤55dB。

- 4.固体废物

- 本项目职工生活垃圾交予环卫部门统一清运；沉淀罐和泥浆池的泥浆和底渣（包含石粉、碎石渣等）、清水池的底渣，经压滤后产生的泥渣即为水洗泥，根据《关于在全省推广应用机制砂的通知》闽建[2014]7号要求：“……产生的石粉、碎石渣、沉淀渣等废弃物应循环综合利用，不得随意倾倒，造成环境污染。”项目泥浆池、清水池底渣及沉淀罐沉淀的泥浆和泥渣（包含石粉、碎石渣等），均可通过板框压滤压滤后作为水洗泥成品，外卖给给陶瓷厂作为原料。本项目在磁选过程会产生一定的铁颗粒，这部分铁颗粒集中收集收，定期外排给可回收利用单位。验收期间固体废物均能脱水处置，不会对环境造成二次污染。

- 5.污染物排放总量

- 本项目外排废水只有职工生活污水，根据“国家环保总局关于印发《主要水污染物总量分配指导意见》的通知(环发[2006]189 号)中第三点十一条：废水排入城市污水处理设施或其它工业污水集中处理设施的排污单位，对其化学需氧量(COD)、NH3-N 排放量不计入区域总量控制指标中。”。因此，项目生活污水COD、NH3-N排放不需纳入总量来源控制，生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标。

- 工程建设对环境的影响

- 本项目位于漳州市华安县经济开发区九龙工业园，为租用法拉（华安）电子有限公司的部分空地。项目北侧为空地，南侧为法拉（华安）电子的生产车间，东侧为法拉（华安）电子的生产车间，西侧隔圣王大道为漳州市新丰包装制品有限公司，西北侧为公共绿化地。本项目50m范围均为开发区内的其他企业，距离最近的敏感目标为丰山镇政府在100m范围外，因此本项目废水、废气排放对周边环境影响较小。

- 验收结论

漳州盛擎建材有限公司华安盛擎建材有限公司建筑废渣及废土方回收利用项目环境保护验收环境保护手续基本齐全，在实施过程中总体能够按照环评文件及批复要求，配套相应的环保设施及措施，基本建立了环境管理制度，各类污染物能够按照环评批复的标准要求达标排放，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，不存在不得提出验收合格意见的情形。故认定本项目通过环保竣工验收。

- 后续要求

- 1、加强环境管理，确保环保设施稳定达标排放；

- 2、做好环境应急管理，认真落实企业主体责任；

- 3、及时开展例行监测和信息公开。

- 验收人员信息(见附件)

漳州盛擎建材有限公司

2018年 8月 14日