## 福建省莆田市木兰溪下游防洪三期工程（华亭段）竣工环境保护验收意见

2020年7月23日，莆田市木兰溪防洪工程建设管理处根据《福建省莆田市木兰溪下游防洪三期工程（华亭段）环境影响报告书》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行阶段性验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

<一>建设地点、规模、主要建设内容

木兰溪防洪工程华亭段位于莆田市城厢区境内，含濑溪大桥下游右岸兴沙堤段，濑溪大桥上游左岸西湖至湖头堤段，右岸圆头至万坂堤段、西许堤段和南庄堤段等5个堤段，新建或加固堤防总长14.82km，其中，新建堤防长14.56km（土堤13.47km，土石复合堤1.09km），加固堤防长0.26km，均为土堤加固；护岸长6.33km；堤防迎水侧护坡长13.73km；背水侧堤脚排水沟长14.82km；新建防汛道路15.30km，为沥青混凝土或混凝土路面；新建水（涵）闸12座，其中，兴沙堤段3座（分别为过垅埔涵闸1-2.0×2.5m、溪尾涵闸1-2.0×2.0m和下尾水闸1-5.0×4.0m），濑溪大桥上游各堤段共9座（分别为左岸西湖涵闸1-2.0×2.0m、桥头水闸2-5.0×4.0m、华亭水闸2-5.7×4.0m、湖头水闸1-5.0×4.0m和下社水闸1-5.0×4.0m，右岸圆头水闸2-5.0×4.0m、万坂涵闸1-2.0×2.0m、西许水闸1-5.0×4.0m和南庄水闸1-5.0×4.0m）；重建4座支流跨河桥梁；同时，根据现场地形条件，为满足现阶段堤后排（引）水需要，沿线布置穿堤排（引）水涵管14处。

本次调查范围针对本项目木兰溪下游防洪三期工程（华亭段）进行竣工环境保护验收。本项目于2019年8月委托漳州绿园环保技术咨询有限公司对该项目进行环境保护竣工验收，2019年8月20日我公司派员前往现场对本项目进行资料收集和现场勘测。

<三>投资情况

本项目总投资51608.68万元，环保投资1270.22万元。

<四>验收范围

本次验收范围为木兰溪下游防洪三期工程（华亭段）。

二、工程变动情况

建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大改变。

三、环境保护设施建设情况

| - 环境因子 |  | - 环境保护措施 | - 环保措施落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 生态环境 | - 陆生生态 | - 施工结束后应平整土地，覆土植草种树。对难以恢复的林木，可先草后木，即先培育草灌植被，把地面覆盖起来，待土壤改善后，人工栽种乔木等。对临时占用未利用地，施工后应恢复原貌或进行植被绿化。工程施工期，严格控制施工车辆、机械及施工人员的活动范围，尽力缩小施工作业带宽度，以减少对地表植被的碾压，减少对陆生动物生境及觅食场所的破坏。严禁在施工区等区域猎鸟、捕鸟、毒鸟，及捕杀龟鳖类和蛇类等其他野生动物，对附近村民要大力宣传，提高环保意识，并注意运用法律和经济手段加以保护。 | 施工期间，工程严格控制施工车辆，减少人为破碎陆生生物的生活觅食环境。在施工期间未发现施工人员对当地野生动物进行捕杀的情况发生。并且通过宣传，对当地陆生生物加以保护 工程区域内生态系统的完整性和自然体系较为稳定，对因工程建设占用和破坏的林草地，得到切实有效的生态补偿和恢复。野生动物的生境得到有效保护和恢复，未对其生存造成威胁，其物种多样性和生境多样性未受到明显影响。 |
|  | - 水生生态 | - （1）尽可能保留工程河段底质的原始构成和形态，尽量避免使用全混凝土或全石砌岸提，推荐采用区块网格混凝土，有利于植被生长，在河岸底部保留原有土坡，用以培育湿生植物，为鱼类提供栖息场所。 - （2）施工过程中应采取严格的环境管理措施，减少施工砂石散落至河道中；河道整理和疏漫应分段进行，以利于底栖动物的迁移。 - 3)排涉水闸底部尽可能与主河道河床底部平齐，便于鱼类顶水活动，水闸口为梯形，扩大水的冲切面，减缓水流。 - （4）保留是岸内的土城，并热种护提林和防浪林，增加流域的绿化面积，改善流域的生态环境。 - （5）注意离水体较近的提防施工对水体的扰动，大范围施工或高强度施工，尽量避开4~6月鱼类的产卵繁殖时间。 | - 工程施工期均按环评设计要求，避开4~6月鱼类产卵繁殖时间，且施工废水经过沉淀后回用，未直接排放到木兰溪中，工程区域内水生生物的生境得到有效保护和恢复，未对其生存造成威胁，其物种多样性和生境多样性未受到明显影响。 - 工程区域内水生生物的生境得到有效保护和恢复，未对其生存造成威胁，其物种多样性和生境多样性未受到明显影响。 |
| - 水土流失 |  | - 根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008），开发建设项目水土保持方案应达到的水土流失基本目标： - （1）项目建设区原有的水土流失得到基本治理； - （2）新增水土流失得到有效控制； - （3）生态得到最大限度的保护，环境得到明显改善； - （4）水土保持设施安全有效； - （5）扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率等指标达到现行相关标准要求。 | - 工程扰动土地整治率达到97%，水土流失总治理度达到97%，土壤流失控制比1.1，弃渣拦渣率95%，林草植被恢复率达到99%，林草覆盖率达到28%以上。 |
| - 人群健康 |  | - 为保护施工人员及附近居民的身体健康，防止疟疾、痢疾及其它疾病流行，建议采取以下措施： - （1）在施工人员进入工区前应由地方医疗卫生机构对施工人员进行健康检查，严禁患有传染病的人员进场。地方卫生防疫站对施工人员健康进行监督管理，发现传染疾病应即时隔离治疗，以防止传染病流行；对患病或受伤的施工人员及时进行治疗，治愈后方可进入工区；并对所有施工人员定期进行体检。 - （2）保证工区饮用水卫生清洁，符合饮用水卫生标准，加强饮食卫生管理，避免不洁食物，以免造成肝炎、痢疾等疾病的暴发流行。 - （3）为保障施工人员的健康，加强工区的卫生防疫宣传教育，普及卫生常识，做好工区的卫生防疫工作；制订工区卫生管理制度，加强对工区的卫生状况检查。 - （4）加强工区垃圾及其它污物的管理和处置，生活垃圾等固体废物收集后定期运出。 - （5）每年对施工生活区进行灭蚊、灭蝇、灭鼠一次，并对生活区进行消毒，避免痢疾、肝炎、疟疾等传染病的暴发流行。 | - 工程建设和运行期间未发现血吸虫病、痢疾、肝炎、伤寒和自然疫源性疾病中疟疾、肺吸虫病、丝虫病流行的现象发生，且工程的兴建有关的传染病，其发病率不高于现状水平 |
| - 地表水环境 |  | ①施工期 本工程施工辅助设施直接利用各市、县、乡镇已有设施，废水处置可采用已有设施；施工人员租住当地房屋，大部分污水处理采用当地污水处理设施。 本工程混凝土拌和系统冲洗废水采用预沉池+简易过滤池的处理工艺，考虑到混凝土拌和用水要求较低，废水处理至SS≤100mg/L进行回用；机械冲洗废水处理工艺选用隔油+气浮工艺，气浮池出水用于周边场地洒，处理后产生的剩余污泥运往弃渣场，浮油焚烧处理；各施工区配备简易厕所，将生活污水集中收集并委托当地环卫部门统一回收处理，不直接排入河道。 ②运行期 - 本工程管理单位莆田市木兰溪下游防洪工程建设管理处已成立，拟根据本工程需要新曾堤防管理楼面积，可利用已有污水处理设施。 | - 施工期搅拌冲洗废水均收集于沉淀池内，经沉淀后回用，机械冲洗废洗废水经处理后用于产期降尘使用，不直接排入河道；施工区员工均租用当地民房作为职工宿舍，生活污水依托租户三级化粪池，职工生活污水可得到妥善处置。 - 目前施工期已全部结束，木兰溪防洪工程华亭段地表水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| - 地下水环境 |  | （1）防止地下水污染首先要控制地表水污染，因此必须加强工程管理手段，本工程施工期机械冲洗废水含油废水需严格处理后排放、施工人员少量生活污水必须清运处理，防止通过地表渗漏对工程区地下水产生影响。 - （2）本工程施工用水从可从周边河道中抽取，禁止采取浅层地下水。 | - 施工运行期，未接到地下水污染的情况发生。 |
| - 声环境 |  | - 在部分靠近学校边界的堤段施工区设置的临时围屏用于降噪抑尘；混凝土搅拌机、挖掘机等高噪声设备和进出施工场地的临时道路应尽量远离声环境敏感点；合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设施，以防局部声级过高。 | - 本工程在施工过程中合理安排施工时间，避免在同一个地点安排大量动力机械设施，且靠近学校、居民去等位置是，设置了相应的隔声降噪的措施。 - 工程运行期间噪声影响主要为水闸开放闸时产生的噪声。这部分噪声持续时间短，且水闸离居民居住区均比较远，因此产生的噪声不会对环境产生影响。 |
| - 固体废物 |  | （1）施工弃土方集中堆放在指定弃渣场，及时进行平整和压实，施工结束后及时进行复耕。另外，雨天应考虑尽可能对弃土场及周转料场表面加以覆盖。 （2）施工单位应加强施工工区生活垃圾的管理，分类设置垃圾箱和中转设施，并委托当地环卫部门定期予以清运，不得随意丢弃。 （3）建筑垃圾必须集中放置于环卫部门认可的堆放点，并定期运送至环卫部门指定去向，运输过程需设置防止散落的措施。 （4）严格按设计方案建设使用弃渣场，不得简化处理。 （6）施工围堰水下部分及由工程施工工序各环节产生的局部淤积泥土应及时予以清除处理。 | - 工程建设产生固体废物能及时清理或处置，调查期间未发现固体废物未经处置导致环境二次污染的情况发生。 |
| - 大气环境 |  | （1）混凝土搅拌机应布置在远离学校和居住区的位置，并尽可能的布置在其区域常年主导风向的下风向。在施工区周围设立简易隔离围屏，围屏高度一般为2.5m。 （2）施工单位应加强施工区的规划管理，建筑材料（主要是黄沙、石子）的堆场以及施工机械区应定点定位，干燥天气下应定时洒水，并采取适当的防尘措施。 （3）定期洒水清扫运输车进出的主干道，保持车辆出入口路面清洁、湿润，并尽量减缓行驶车速；加强运输管理，坚持文明装卸；运输车辆卸完货后应清洗车厢；工作车辆及运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量。 （4）加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。 （5）配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此而产生的怠速废气排放。 - （6）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染。 | - 混凝土搅拌机布设在远离学校和居民区的位置，且尽可能的布设在其区域常年主要风向的下风向。 - 设置施工隔离围屏，将施工区与外环境隔离，减少施工废气对外环境的不利影响。 - 建筑材料（主要是黄沙、石子）的堆场以及施工机械区定点定位堆放，定时洒水，并采取适当的防尘措施。 - 定期洒水清扫运输车进出的主干道，保持车辆出入口路面清洁、湿润，减少扬尘的产生。 - 加强管理，文明装卸，避免使用袋装水泥散包，运输车辆卸完货及时清理车厢，远离施工区是及时冲洗轮胎，以减少车辆所带起的扬尘。 - 加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止以柴油未燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。 - 优化各弃渣场施工组织，对于河道底泥应结合工程弃土进行覆盖，并尽快进行填筑堤防，抑制臭气污染。 - 加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染。 - 目前工程已全部建成，施工期废气影响也随之结束，目前区域内大气环境质量良好，未因施工建设导致周围环境空气质量下降。工程区满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准。 |

- 四、验收调查结果

### 1、生态环境

（1）本工程永久占地分布多为常见广布的植物种类和植被类型，对整个区 域的植被类型和生物量影响不大。临时占用地及扰动地植被也为常见广布的植物 种类和植被类型，施工结束后天然植被恢复和绿化建设较好，一定程度上弥补了 占地损失的植被覆盖率。

（2）本工程建成后，对沿线地区的经济发展具有深远、积极影响。对于临时工程占地，工程完工后已经平整后复耕或绿化，临时用地的恢复情况较好。

（3）本工程施工过程中无弃方产生，产生的挖方均用于堤内低洼区域回填，工程设有2个临时弃渣场，通过现场调查，弃渣场已进行植被恢复，总体恢复情况较好，植被长势 较好。

### （4）本项目临时施工区在工程完成后已经进行了平整绿化。

### 2、水环境

本项目在施工期严格按照环评设计要求，在施工区的混凝土系统附近设置沉淀池，混凝土废水和洗车废水经沉淀池处理后回用，施工区生活区域租用当地民房，生活污水进入化粪池处理后排放，施工期的废水均能得到妥善处置。

工程验收阶段在走马亭与南乾村之间的濑溪大桥设置2个地表水检测点为，根据监测结果表明，走马亭与南乾村之间与濑溪大桥出水水质中pH、氨氮、BOD5、CODcr、溶解氧、高锰酸盐指数、LAS、总磷监测结果均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）三类标准，该水质要求与环境影响评价时期水质要求一样。因此，木兰溪防洪工程华亭段工程建设运行，未对木兰溪干流水质产生影响。

### 3、大气环境

本项目在施工期严格按照环评设计要求，对于产尘比较严重的设备均布设在远离学校和居民住宅区，以减小扬尘的影响；并且在物料、渣土运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，减少车辆带泥的情况发生；施工车辆在经过居民点、学校、医院时要尽量降低车速，以减少交通扬尘对附近居民等的影响。

本项目建成后，施工期的废气影响随之消失，经调查，项目所在区域环境空气质量现状可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单内容要求。因此，木兰溪防洪工程华亭段工程建设运行，不会对当地环境空气产生影响。

### 4、声环境

- 该工程运行期间噪声影响主要为水闸开放闸时产生的噪声。这部分噪声持续时间短，且水闸离居民居住区均比较远，因此产生的噪声不会对环境产生影响。

- 施工区200 米范围内虽有村庄、学校，但工程在施工期没有收到噪声污染投诉，没有噪声扰民事件发生。因此，木兰溪防洪工程华亭段工程建设运行不会产生噪声的影响。

- 五、验收结论

验收组经现场查看、调阅相关资料，木兰溪防洪工程华亭段的建设有利于大幅提高木兰溪下游城镇防洪能力，解决本区域人民群众频繁遭受水患侵害，保障莆田市社会经济可持续发展，具有明显的社会效益、环境效益和经济效益。本工程的建设符合当地各项规划，且工程对环境影响较小。工程建设拓宽了河道，控制水流流速，从而改善木兰溪干流的水质情况，工程建成积极落实景观配套设施的建设，使其成为莆田市一道亮丽的风景线。

- 验收人员信息

- 验收人员信息见附表

建设单位：莆田市木兰溪防洪工程建设管理处

日   期：2020年07月23日