## 福建省莆田市木兰溪下游防洪三期工程（荔涵段）

## 竣工环境保护验收意见

2020年7月23日，莆田市木兰溪防洪工程建设管理处根据《福建省木兰溪防洪工程环境影响报告书》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行竣工环境保护验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

<一>建设地点、规模、主要建设内容

防洪三期工程（荔涵段）从荔港桥至宁海桥河段河道长约6.7km，两岸需新建堤防总长为10580.0m，其中左岸土堤由一期工程末端南箕至新建涵坝水闸左侧，堤长3950.0m，右岸土堤由一期工程末端港利至宁海桥右岸上游桥兜村公路，堤长6630.0m，；新建水闸2座。

本次调查范围针对本项目木兰溪下游防洪三期工程（华林段）进行竣工环境保护验收。本项目于2019年8月委托漳州绿园环保技术咨询有限公司对该项目进行环境保护竣工验收，2019年8月20日该公司技术人员前往现场对本项目进行资料收集和现场勘测。

<三>投资情况

本项目总投资61399万元，环保投资1191万元。

<四>验收范围

本次验收范围为木兰溪下游防洪三期工程（荔涵段）。

二、工程变动情况

建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大改变。

- 环境保护设施建设情况

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 | 执行效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 加强施工期的木兰溪和南、北洋河网水质保护工作。施工场地布置应远离河岸，并配备沉砂池、隔油池、化粪池等临时污水处理设施，施工废水应处理达标后回用或农灌 | 工程建设施工场地布置合理；在施工期间未发现造成地表水污染的情况发生。 | 施工过程对工程区域水环境影响较小，未造成水污染情况发生。 |
| 2 | 项目开工前应向当地环保部门申报施工计划、防治污染措施。合理安排施工计划，避免在暴雨天施工。堤防工程的施工从非汛期开始，分堤段进行；水下结构施工应安排在枯水季节和低潮期露滩施工；应按照经认定的施工工艺程序的施工，洋埋水闸和涵坝水闸改建时建设的导流明渠要满足临时污水处理设施要求，施工时先围堰后开挖，且施工期间仍需利用旧闸挡潮和排涝 | 工程施工过程中根据认定的施工工艺进行施工且避开了暴雨及汛期。 |  |
| 3 | 按照水土保持方案的要求，认真落实水土流失防治措施，施工各阶段保护措施落实情况应有书面记录，开挖的土方，清基和拆迁时产生的垃圾等应分类处置，表层土另行妥善存放用于复垦和绿化，土石全部用于回填，不允许直接排入木兰溪，工程所需沙石土料禁止擅自开挖，应向有合法手续的供应商购买 | 工程施工的表层土用于绿化、土石全部回填 | 施工过程对工程区域水环境、生态环境影响较小，未造成水污染情况发生 |
| 4 | - 合理安排施工时间，进开午间和夜同进行高噪声机械施工。下江头小学上课期间，应该避免高噪声施工作业，施工场地布设应远离居民区、学校等敏感目标，夜间施工（22：00至次日晨6:00）应按程序报当地环保局审批，并采取措施确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-90）要求 | 施工场地布设均远离居民区、学校等敏感目标，施工期间未接到噪声污染的投诉事件发生 | 区域声环境满足《声环境质量标准》2类标准 |
| 5 | - 加强施工期扬尘的污染防治，混凝土搅拌机等施工机械应尽可能远离居民住宅和学校，并布置在敏感目标的下风向。运输渣土、淤泥车辆应有密闭措施，防止洒、漏产生，同时对施工道路和场地经常洒水，减少扬尘 | 施工期间，施工场地配有撒水抑尘设施，并对施工道路和场地进行洒水，减少扬尘的产生 | 工程区域内大气环境质量良好，未因施工建设导致周围环境空气质量下降。工程区满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准。 |
| 6 | - 结合防洪堤段内的人文特点，加强防洪堤绿化景观设计，使得项目建设与周围环境相融合。 | 工程复垦效果良好，护坡上均有种植绿化植物 | 植物长势良好，目前种植的绿化植物均与周边环境相融合 |

- 四、验收调查结果

- 1、生态环境

（1）本工程永久占地分布多为常见广布的植物种类和植被类型，对整个区 域的植被类型和生物量影响不大。临时占用地及扰动地植被也为常见广布的植物 种类和植被类型，施工结束后天然植被恢复和绿化建设较好，一定程度上弥补了 占地损失的植被覆盖率。

（2）本工程建成后，对沿线地区的经济发展具有深远、积极影响。对于临时工程占地，工程完工后已经平整后复耕或绿化，临时用地的恢复情况较好。

（3）本工程施工过程中无弃方产生，产生的挖方均用于堤内低洼区域回填，工程设有2个临时弃渣场，通过现场调查，弃渣场已进行植被恢复，总体恢复情况较好，植被长势 较好。

（4）本项目临时施工区在工程完成后已经进行了平整绿化。

- 2、水环境

本项目在施工期严格按照环评设计要求，在施工区的混凝土系统附近设置沉淀池，混凝土废水和洗车废水经沉淀池处理后回用，施工区生活区域租用当地民房，生活污水进入化粪池处理后排放，施工期的废水均能得到妥善处置。

本项目验收阶段分别在木兰溪下游港利下游、木兰溪宁海桥上游处各设置一个地表水监测点位，根据监测结果表明，木兰溪下游港利下游处以及木兰溪宁海桥上游，水质中pH、氨氮、BOD5、CODcr、溶解氧、高锰酸盐指数、总磷以及LAS-监测结果均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，与木兰溪防洪三期工程木兰溪干流水质执行标准相符合。因此，木兰溪防洪三期工程（荔涵段）工程建设运行，未对木兰溪干流水质产生影响。

- 3、大气环境

本项目在施工期严格按照环评设计要求，对于产尘比较严重的设备均布设在远离学校和居民住宅区，以减小扬尘的影响；并且在物料、渣土运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，减少车辆带泥的情况发生；施工车辆在经过居民点、学校、医院时要尽量降低车速，以减少交通扬尘对附近居民等的影响。

本项目建成后，施工期的废气影响随之消失，经调查，项目所在区域环境空气质量现状可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单内容要求。因此，木兰溪防洪工程华林段工程建设运行，不会对当地环境空气产生影响。

- 4、声环境

- 该工程运行期间噪声影响主要为水闸开放闸时产生的噪声。这部分噪声持续时间短，且水闸离居民居住区均比较远，因此产生的噪声不会对环境产生影响。

施工区200 米范围内虽有村庄、学校，但工程在施工期没有收到噪声污染投诉，没有噪声扰民事件发生。因此，木兰溪防洪工程华林段工程建设运行不会产生噪声的影响。

- 五、验收结论

验收组经现场查看、调阅相关资料，木兰溪防洪三期工程（荔涵段）的建设有利于大幅提高木兰溪下游城镇防洪能力，解决本区域人民群众频繁遭受水患侵害，保障莆田市社会经济可持续发展，具有明显的社会效益、环境效益和经济效益。本工程的建设符合当地各项规划，且工程对环境影响较小。工程建设拓宽了河道，控制水流流速，从而改善木兰溪干流的水质情况，工程建成积极落实景观配套设施的建设，使其成为莆田市一道亮丽的风景线。

项目认真执行了“三同时”制度，施工期和试生产期间没有发生污染环境的事件，项目配套的污染防治设施和环保制度得到落实，符合环境保护验收要求，通过验收。

- 六、验收人员信息

- 验收人员信息见附表

建设单位：莆田市木兰溪防洪工程建设管理处

日   期：2020年07月23日