福建省正巽绿城建材有限公司年产30万立方米蒸压加气混凝土砌块建设项目竣工环境保护验收意见

2020年8月19日，福建省正巽绿城建材有限公司根据《年产30万立方米蒸压加气混凝土砌块建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

福建省正巽绿城建材有限公司年产30万立方米蒸压加气混凝土砌块建设项目选址于莆田市秀屿区笏石工业园区（三），总占地面积23566.39m2。总投资为8011.19万元，其中环保投资100万元。职工人数60人，均在厂区食宿，年工作天数300天，每天工作24小时。项目设计生产能力为年产蒸压加气混凝土砌块30万立方米，实际生产能力为年产蒸压加气混凝土砌块30万立方米。项目由主体工程、环保工程等组成，具体建设内容见项目竣工环境保护验收监测报告表。

- 建设过程及环保审批情况

福建省正巽绿城建材有限公司2018年11月委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制《年产30万立方米蒸压加气混凝土砌块建设项目环境影响报告表》，2018年12月28日通过莆田市秀屿区环境保护局审批。项目2019年1月开工建设，2019年10月项目竣工并开始进行调试生产。项目从开工至生产调试过程中，无违法、受处罚记录。项目曾经因为噪声问题被周边住户投诉，之后进行整改，目前未出现再被投诉情况。

(三)投资情况

项目环评设计总投资为8011.19万元，其中环保投资100万元。实际总投资为8050万元，其中环保投资100万元。

(四)验收范围

年产30万立方米蒸压加气混凝土砌块建设项目的性质、规模、地点、生产工艺设备及污染防治措施。

- 二、工程变动情况

对照本项目环评建设内容和实际建设内容，发生变动的主要有：目前项目石灰、水泥等原料直接利用罐车运输直接存储到厂区料场内;砂石等原料存放在相对密闭车间内;项目原料装卸、堆放等过程方式有所改变，增加了环保投入，减少了废气排放；锅炉废气改用旋风除尘+袋式除尘处理后通过40m高烟囱排放，对废气有更好的处理;项目产品出釜过程中会有异味产生，为减少对周边环境的影响提高资源利用率，将蒸压余热回收进行梯级利用，该部分预热利用率可达85%；项目在生产车间墙体上增设隔声棉等隔声材料，减少了噪声排放，增加了环保投入，这些变动不属于重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- (一)废水

- 本项目用水主要为生活用水以及生产用水。

- 生产过程混料用水，混料用水以蒸汽形式损耗，50%进入产品，50%经冷凝降温后作为工艺水回用。

- 生活污水经过三级化粪池处理后，通过污水管网排入秀屿区污水处理厂进行处理。

- (二)废气

本项目产生的废气主要有原料输送、转运过程中产生的扬尘，锅炉废气，蒸压釜废气，厂界扬尘。

本项目原料均位于料仓内或密闭的仓库内部，为减少项目原料输送、转运过程中产生的扬尘，在原料仓库内设置喷雾设施应每天定时定点进行喷雾抑尘，保持原料的含水率，大大减少粉尘产生，且本项目厂界均有设置喷雾设施降低运输扬尘；

本项目锅炉废气采用“旋风除尘+袋式除尘”方式对锅炉废气进行处理，通过40m排气筒排放；

本项目产品出釜过程中会有异味产生，为减少对周边环境的影响提高资源利用率，将蒸压余热回收进行梯级利用，该部分预热利用率可达85%。

- (三)噪声

- 项目部分生产车间进行了密闭设置，在生产车间墙体上增设隔声棉等隔声材料减少了噪声排放；项目在蒸汽泄压时会产生较大的噪声，目前项目将蒸压好的蒸压釜余汽最初压力设置为1.0mpa，将蒸汽导至下一釜待蒸压的釜，压力降至0.5mpa，再将蒸汽导入预养窑/养护窑里面的翅片散热器换热，这样出来剩余的蒸汽压力为0.2mpa，再将蒸汽导入锅炉软水箱换热，最终剩余的0.1mpa蒸汽通入消音水箱，全部变成冷凝水汇入冷凝水回收池，前面几道换热产生的冷凝水也均流入冷凝水回收池，冷凝水泵送至球磨机与砂一起研磨成砂浆，循环利用，经过此道工序，蒸汽泄压时产生的噪声也会相应的减小。其他设备噪声通过合理布局高噪声设备，定期对设备进行检修和维护，同时严禁夜间高噪声设备运转等措施降低噪声影响。

- (四)固（液）体废物

本项目主要固体废物为生活垃圾、产品废次品和边角料、废油、废油桶。

生活垃圾由环卫部门统一清运；

产品废次品和边角料收集后破碎重新利用于生产；

废脱模剂属于危险废物，委托有资质单位处理；废脱模剂桶由厂家回收处理。

- 四、环境保护设施调试效果

- (一)污染物排放情况

- 1.废水

环保竣工验收监测期间，项目废水排放口pH、SS、COD、BOD5、氨氮排放浓度满足GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级排放标准。

- 2.废气

- 环保竣工验收监测期间，项目锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤标准；本项目无组织废气颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值、恶臭浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2二级新建改扩建标准、二氧化硫排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中浓度限值要求、周围环境空气排放满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表2二级浓度限值的规定。

- 3.场界噪声

环保竣工验收监测期间，项目厂界噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-90）中的3类标准。

- 4.固（液）体废物

- 环保竣工验收监测期间，本项目在生产厂房内设置一般工业固体废物暂存场所，对于生产固废分类收集，分类处置，实现生产固废无害化、资源化利用。产品废次品和边角料拟收集后破碎重新利用于生产。生活垃圾由当地环卫部门进行清运。项目在脱模时会在模具上涂抹一定的脱模剂，脱模剂使用后的废空桶存放在危险废物仓库内存储，定期由厂家进行回收。

- 工程建设对环境的影响

- 验收监测期间，项目各污染物排放浓度均符合环评批复的要求。此外，敏感点环境空气、环境噪声现场监测结果均符合环境功能区限值要求，因此工程建设对环境的影响不大。

- 验收结论

根据验收监测报告及现场踏看结果，福建省正巽绿城建材有限公司年产30万立方米蒸压加气混凝土砌块项目基本落实环保“三同时”制度以及环评批复中提出的各项污染防治措施，各类污染物达标排放，符合环评批复要求。项目不涉及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的不符合情形，符合竣工环保验收条件，验收组一致认为项目环保竣工验收合格。

- 后续要求

- 进一步规范危废暂存场所建设。

- 加强环境管理，做好环保设施的日常维护和管理，确保各项污染物稳定达标排放。

- 落实环境监测计划，做好自行监测工作。

- 验收组名单

验收组名单附后。

福建省正巽绿城建材有限公司

2020年8月19日