漳州市森缘轩家具有限公司实木家具加工项目

竣工环境保护验收意见

2020年9月4日，漳州市森缘轩家具有限公司根据《实木家具加工项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

漳州市森缘轩家具有限公司实木家具加工项目位于福建省漳州市长泰县兴泰工业区，占地面积约10亩，厂房总建筑面积5125.99m2。本项目环评设计总投资为3200万元，环保投资39万元，生产规模为年产实木家具3000套。项目由主体工程、环保工程等组成，具体建设内容见项目竣工环境保护验收监测报告表。

- 建设过程及环保审批情况

漳州市森缘轩家具有限公司于2020年6月委托漳州科蓝环保科技有限公司编制《实木家具加工项目环境影响报告表》，并于2020年6月2日通过漳州市长泰生态环境局审批，批复编号为：泰环审【2020】25号。项目从开工至今过程中，无违法、受处罚记录。

(三)投资情况

项目环评设计总投资为3200万元，其中环保投资39万元。实际总投资为3200万元，环保投资83万元。

(四)验收范围

- 漳州市森缘轩家具有限公司实木家具加工项目位于福建省漳州市长泰县兴泰工业区，目前本项目竣工且开始进行调试经营，本次验收范围为漳州市森缘轩家具有限公司实木家具加工项目的性质、规模、地点、生产工艺设备及污染防治措施。

- 二、工程变动情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。根据环境保护部办公厅文件《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。

本项目实际性质、生产规模、建设地点、环保措施与环评设计基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

- (一)废水

本项目产生的废水主要有底漆、面漆喷漆水帘柜废水、打磨水帘柜废水及职工生活废水。

生活污水：生活污水经三级化粪池处理后通过市政管网排入长泰县东区污水处理厂处理后排入龙津溪的“长泰大桥至龙津溪与北溪汇合处（蓬莱附近）”河段。

底漆、面漆喷漆水帘柜废水：水帘喷淋处理产生的漆雾水经混凝沉淀处理后循环使用，每天补充挥发损失水，不外排。

- 打磨水帘柜废水：打磨喷淋水经混凝沉淀处理后循环使用，每天补充挥发损失水，不外排。

- (二)废气

本项目产生的废水主要为裁料、刨光、打孔开榫等工序产生的粉尘；喷漆工序产生的有机废气、漆雾颗粒；打磨工序产生的油漆粉尘。

①裁料、刨光、打孔开榫等工序产生的粉尘

本项目在裁切、刨光、打孔开榫等工序上设置集气装置（收集效率95%，风机风量为30000m3/h）对粉尘进行收集，经布袋除尘器（处理效率为90%）处理后，通过一根15m高的排气筒排放。

②喷漆工序产生的有机废气、漆雾颗粒

本项目调漆、喷漆及晾干过程会产生一定量的有机废气，喷漆过程还会产生一定量的漆雾颗粒。调漆、晾干产生的有机废气呈无组织排放，这部分废气产生量小，对周边环境影响较小。底漆房喷漆废气废气通过水帘喷淋+UV光催化装置+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放；面漆房喷漆废气通过水帘喷淋+UV光催化装置+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。

③打磨工序产生的油漆粉尘

为了使喷漆面看上去更光滑，待底漆晾干之后，产品须送入打磨房（在1#厂房2F）进行打磨修整，过程中会产生少量的油漆粉尘。采用水帘柜（收集效率100%，处理效率100%）处理后可将油漆粉尘颗粒全部收集，经混凝沉淀处理后形成沉渣。

- (三)噪声

- 本项目主要噪声污染源主要来自往复锯、铣边机、窜动砂等机械设备运行时产生的噪声，主要通过合理布局，使高噪声设备远离厂界；对噪声值较高的设备基座底部安装减振垫等；定期检查并调整好运动机器部件的静平衡与动平衡的动力，加强设备维护，使其处于良好运行状态，以此来降低环境噪声污染。

- (四)固（液）体废物

本项目主要固体废物为职工生活垃圾；裁料工序产生的边角料、除尘器收集的粉尘、水性漆空桶、喷漆水帘柜漆渣、不合格品、废活性炭、废UV光解灯。

（1）生活垃圾

职工生活垃圾产生量约为40kg/d，即12t/a，集中收集后由环卫部门统一清运。

（2）一般工业固废

项目一般工业固废主要为裁料工序产生的边角料、除尘器收集的粉尘、水性漆空桶、喷漆水帘柜漆渣、打磨油漆粉尘渣。

①裁料工序产生的边角料

本项目裁切工序产生的边角料产生量约为5.5t/a，集中收集后外售。

②除尘器收集的粉尘

本项目在裁切、刨光、打孔开榫等工序的除尘器收集的粉尘为1.881t/a，集中收集后外售。

③水性漆空桶

本项目生产过程中用到的水性漆会产生一定量的空桶，产生量为800个，一个空桶约0.5kg，水性漆空桶产生量为0.4t/a，水性漆空桶集中收集后，由供应厂家回收利用。

④喷漆水帘柜漆渣

本项目产生的喷漆水帘柜漆渣为2.5056t/a，属于危险废物，暂存于危废间，待一定量后委托有资质单位处置。

⑤不合格品

本项目不合格品的产生量约为成品的0.1%，即项目不合格品产生量约为3套/a（约0.552t/a）。项目产生的不合格品集中收集后重回生产工序进行修补至检验合格为止。

- （3）一般工业固废

- ①废活性炭

按照《国家危险废物名录（2016版）》，项目废活性炭属名录规定的HW49其他废物，废物代码为900-041-49，由于本项目刚投入调试运营，故没有废活性炭产生。待有废活性炭产生后，统一收集后委托有处理危险废物资质的单位统一处理。

- ②废UV光解灯

废UV光解灯属于《国家危险废物名录》（2016年版）中的 HW29含汞废物非特定行业 900-023-29 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源。由于本项目刚投入调试运营，没有废UV光解灯产生。待有废UV光解灯产生后，统一收集后委托有处理危险废物资质的单位统一处理。

- 四、环境保护设施调试效果

- (一)污染物排放情况

- 1.废水

环保竣工验收监测期间，本项目产生的废水主要有底漆、面漆喷漆水帘柜废水、打磨水帘柜废水及职工生活废水。水帘喷淋处理产生的漆雾水经混凝沉淀处理后循环使用，每天补充挥发损失水，不外排。打磨喷淋水经混凝沉淀处理后循环使用，每天补充挥发损失水，不外排。生活污水经三级化粪池处理后通过市政管网排入长泰县东区污水处理厂处理后排入龙津溪的“长泰大桥至龙津溪与北溪汇合处（蓬莱附近）”河段。故本次验收不对废水进行监测。

- 2.废气

- 环保竣工验收监测期间，本项目裁切、刨光、打孔开榫等工序产生的木屑废气通过布袋除尘器处理；底漆房喷漆废气废气通过水帘喷淋+UV光催化装置+活性炭吸附装置处理；面漆房喷漆废气通过水帘喷淋+UV光催化装置+活性炭吸附装置处理。经监测，本项目非甲烷总烃排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1中“家具制造”中的非甲烷总烃排放标准；颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放标准。本项目无组织废气颗粒物排放满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值要求；非甲烷总烃排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4企业边界监控点浓度限值。

- 3.场界噪声

环保竣工验收监测期间，本项目噪声符合GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》的2类标准：即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

- 4.固（液）体废物

环保竣工验收监测期间，本项目主要固体废物为职工生活垃圾；裁料工序产生的边角料、除尘器收集的粉尘、水性漆空桶、喷漆水帘柜漆渣、不合格品、废活性炭、废UV光解灯。

- ①生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。②裁料工序产生的边角料、除尘器收集的粉尘集中收集后外售。③水性漆空桶集中收集后，由供应厂家回收利用。④项目产生的不合格品集中收集后重回生产工序进行修补至检验合格为止。⑥本项目刚投入调试运营，暂时不产生废活性炭、废UV光解灯危险废物，若后续有更换活性炭以及UV光解灯，废活性炭、废UV光解灯暂存于危废间，待一定量后委托有处理危险废物资质的单位统一处理；喷漆水帘柜漆渣属于危险废物，暂存于危废间，待一定量后委托有处理危险废物资质的单位统一处理。

- 工程建设对环境的影响

- 验收监测期间，项目各污染物排放浓度均符合环评批复的要求。此外，敏感点环境空气、环境噪声现场监测结果均符合环境功能区限值要求，因此工程建设对环境的影响不大。

- 验收结论

根据验收监测报告及现场踏看结果，漳州市森缘轩家具有限公司实木家具加工项目基本落实环保“三同时”制度以及环评批复中提出的各项污染防治措施，各类污染物达标排放，符合环评批复要求。项目不涉及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的不符合情形，符合竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

- 验收组名单

验收组名单附后。

漳州市森缘轩家具有限公司

2020年9月7日