漳州汇强环保科技有限公司年加工10万吨渣土废弃物资源综合利用项目竣工环境保护验收意见

2020年12月14日，漳州汇强环保科技有限公司根据《漳州汇强环保科技有限公司年加工10万吨渣土废弃物资源综合利用项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

漳州汇强环保科技有限公司年加工10万吨渣土废弃物资源综合利用项目位于福建省漳州市长泰县兴泰工业区积山村下房812号。本项目环评设计总投资为800万元，环保投资16万元，生产规模为年加工10万吨渣土废弃物。项目由主体工程、环保工程等组成，具体建设内容见项目竣工环境保护验收监测报告表。

- 建设过程及环保审批情况

漳州汇强环保科技有限公司于2018年12月委托湖南大自然环保科技有限公司编制《年加工10万吨渣土废弃物资源综合利用项目环境影响报告表》，并于2019年1月9日通过漳州市长泰生态环境局审批，批复编号为：泰环审【2019】5号。项目从开工至今过程中，无违法、受处罚记录。

(三)投资情况

项目环评设计总投资为800万元，环保投资16万元。实际总投资为800万元，环保投资16万元。

(四)验收范围

- 漳州汇强环保科技有限公司年加工10万吨渣土废弃物资源综合利用项目位于福建省漳州市长泰县兴泰工业区积山村下房812号，目前本项目竣工且开始进行调试经营，本次验收范围为漳州汇强环保科技有限公司年加工10万吨渣土废弃物资源综合利用项目的性质、规模、地点、生产工艺设备及污染防治措施。

- 二、工程变动情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。根据环境保护部办公厅文件《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。

发生变动：工艺上不再使用破碎、粉碎机，加料、筛分粉尘经集气罩收集至布袋除尘器处理后，通过一根20m高的排气筒排放，不属于重大变更。原环评设计成品仓库位于项目区域西北侧，实际为西南侧；环评设计原料区位于项目西南侧，实际为北侧；堆场使用绿网覆盖，不属于重大变更。

- 三、环境保护设施建设情况

- (一)废水

- 本项目产生的废水主要有生活废水、生产废水。

- 生产废水：车辆轮胎冲洗废水、打浆分离经沉淀池沉淀后循环使用不外排，定期补充已损失量。

- 生活污水：生活污水经三级化粪池处理后通过市政污水管网排入长泰东区污水处理厂处理。

- (二)废气

- 本项目产生的废气主要为加料和筛分粉尘、车辆运输过程中产生的废气、堆场产生的废气、卸料过程中产生的废气。

加料、筛分粉尘经集气罩收集至布袋除尘器处理后，通过一根20m高的排气筒排放；车辆运输过程中、原料和成品堆场、卸料区产生的扬尘用绿网覆盖，采用洒水的方式进行防治。

- (三)噪声

- 本项目主要噪声污染源主要来自往复锯、铣边机、窜动砂等机械设备运行时产生的噪声，主要通过合理布局，使高噪声设备远离厂界；对噪声值较高的设备基座底部安装减振垫等；定期检查并调整好运动机器部件的静平衡与动平衡的动力，加强设备维护，使其处于良好运行状态，以此来降低环境噪声污染。

- (四)固（液）体废物

本项目主要固体废物为生活垃圾、沉淀池沉渣、喂料过程中产生的少量土料、机油空桶、废机油、含油废抹布。

① 项目运营期生活垃圾产生量为7t/a。生活垃圾集中收集后统一由环卫部门处置，对项目周边影响小。

② 沉淀池沉渣、喂料过程中产生的少量土料产生量为11t/a，统一收集后回用于生产；含油废抹布属于危险废物豁免管理清单项，与生活垃圾一同由环卫部门处置；机油空桶、废机油属于危险固废，规范化暂存于本项目危废间，待一定量后委托有资质单位处置。

- 四、环境保护设施调试效果

- (一)污染物排放情况

- 1.废水

环保竣工验收监测期间，废水综合排放口各个污染物排放浓度为：pH值：pH范围值为8.09~8.49；COD：排放浓度范围324~352mg/L，平均值为336mg/L和346mg/L；BOD5：排放浓度范围82.3~89.4mg/L，平均值为83.4mg/L和88.5mg/L；SS：排放浓度范围94~108mg/L，平均值为105mg/L和98mg/L；氨氮：排放浓度范围28.6~30.9mg/L，平均值为29.8mg/L和29.1mg/L；本项目废水综合排放口pH、SS、COD、BOD5排放浓度满足GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级排放标准，氨氮排放浓度符合污水排入城镇下水道标准和长泰东区污水处理厂进水标准。

- 2.废气

- 环保竣工验收监测期间，本项目有组织颗粒物排放满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准，无组织废气颗粒物排放满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值要求。

- 3.场界噪声

环保竣工验收监测期间，本项目噪声符合GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》的2类标准：即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

- 4.固（液）体废物

- 环保竣工验收监测期间，本项目主要固体废物为边角料和残次品以及生活垃圾。① 项目运营期生活垃圾产生量为7t/a。生活垃圾集中收集后统一由环卫部门处置，对项目周边影响小。

- ② 沉淀池沉渣、喂料过程中产生的少量土料产生量为11t/a，统一收集后回用于生产；含油废抹布属于危险废物豁免管理清单项，与生活垃圾一同由环卫部门处置；机油空桶、废机油属于危险固废，规范化暂存于本项目危废间，待一定量后委托有资质单位处置。

- 工程建设对环境的影响

- 验收监测期间，项目各污染物排放浓度均符合环评批复的要求。此外，敏感点环境空气、环境噪声现场监测结果均符合环境功能区限值要求，因此工程建设对环境的影响不大。

- 验收结论

根据验收监测报告及现场踏看结果，漳州汇强环保科技有限公司年加工 10 万吨渣土废弃物资源综合利用项目基本落实环保“三同时”制度以及环评批复中提出的各项污染防治措施，各类污染物达标排放，符合环评批复要求。项目不涉及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的不符合情形，符合竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

- 验收组名单

验收组名单附后。

漳州汇强环保科技有限公司

2020年12月14日