金属复合材料、厨房用具、金属复合刻花板生产线改扩建项目竣工环境保护验收意见

2020年12月11日，漳州华浩金属复合材料有限公司根据《金属复合材料、厨房用具、金属复合刻花板生产线改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

漳州华浩金属复合材料有限公司金属复合材料、厨房用具、金属复合刻花板生产线改扩建项目位于福建省漳州市诏安县白洋乡湖美村连站大道西侧。本项目环评设计总投资为500万元，环保投资16.7万元，生产规模为年新增金属复合材料1000吨、厨房用具60万套、金属复合刻花板550吨。项目由主体工程、环保工程等组成，具体建设内容见项目竣工环境保护验收监测报告表。

- 建设过程及环保审批情况

漳州汇强环保科技有限公司于2018年2月委托宇寰环保科技（上海）有限公司编制《金属复合材料及厨房用具生产项目》环境影响评价报告表，并于2018年5月22日取得诏安县环境保护局的批复；于2018年8月通过自主验收完成项目竣工环境保护验收监测表。2018年10月投资建设漳州华浩金属复合材料有限公司扩建项目，扩建项目主要从事金属复合刻花板生产，年产金属复合刻花板1950吨，项目于2018年10月委托扬州市集美环境科技有限公司编制《漳州华浩金属复合材料有限公司扩建项目》的环境影响评价报告表，并于2018年11月7日取得诏安县环境保护局的批复(批复文号：诏环报【2018】1025号）；于2018年11月通过自主验收完成项目竣工环境保护验收监测表。于2020年6月委漳州简诚环保工程有限公司编制《金属复合材料、厨房用具、金属复合刻花板生产线改扩建项目环境影响报告表》，并于2020年11月2日通过漳州市诏安生态环境局审批，批复编号为：诏环报（2020）1012号。项目从开工至今过程中，无违法、受处罚记录。

(三)投资情况

项目环评设计总投资为500万元，环保投资16.7万元。实际总投资为500万元，环保投资16.7万元。

(四)验收范围

- 漳州华浩金属复合材料有限公司金属复合材料、厨房用具、金属复合刻花板生产线改扩建项目位于福建省漳州市诏安县白洋乡湖美村连站大道西侧，目前本项目竣工且开始进行调试经营，本次验收范围为漳州华浩金属复合材料有限公司金属复合材料、厨房用具、金属复合刻花板生产线改扩建项目的性质、规模、地点、生产工艺设备及污染防治措施。

- 二、工程变动情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。根据环境保护部办公厅文件《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。

本项目实际性质、生产规模、建设地点、环保措施与环评设计保持一致，不存在重大变动的情形存在。

- 三、环境保护设施建设情况

- (一)废水

- 本项目产生的废水主要为清洗废水、生活废水。

- 清洗废水：丝印工序、刻花工序产生的清洗废水经厂区污 水处理站处理后再经过滤后回用于清洗，部分清洗废水经厂区污水处理设施处理后与生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入诏安县污水处理厂统一处理。

- 生活废水：经过三级化粪池处理后过市政污水管网排入诏安县污水处理厂统一处理。

- (二)废气

本项目有机废气主要来自打磨工序产生的粉尘、丝印工序产生的有机废气以及刻花工序产生的废气。

打磨废气：采用布袋除尘器收集项目粉尘，收集后的粉尘净化后无组织排放。

丝印废气：将有机废气集中收集引至一套UV光解净化装置处理，经处理后的尾气通过1根15m排气筒排放。

刻花废气：在酸洗池上安装集气罩收集后，通过碱液吸收塔净化处理后，由风机引至1根15m高的排气筒排放。

- (三)噪声

- 本项目主要噪声污染源主要来自机台设备运行时产生的噪声，主要通过合理布局，使高噪声设备远离厂界；对噪声值较高的设备基座底部安装减振垫等；定期检查并调整好运动机器部件的静平衡与动平衡的动力，加强设备维护，使其处于良好运行状态，以此来降低环境噪声污染。

- (四)固（液）体废物

本项目运营过程中产生的固体废物主要为一般固废、危险废物以及生活垃圾。

⑴一般固废

①金属边角料：改扩建项目剪切和分切工序有产生金属边角料，产生量为 20.1t/a，收集后外卖处理。

②废包装材料：改扩建项目产品包装工序产生的废包装材料为5t/a，集中收集后外卖处理。

③粉尘：除尘器回收粉尘量为 0.18t/a。粉尘分类收集、堆存，回收利用或变卖。

④生活垃圾：生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运处理。

⑵危险废物

①废润滑油桶：改扩建项目机台润滑冷却使用润滑油，润滑油年用量约 0.1t（1 桶），废润滑油桶产生量为 1 桶/年，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中 6.1“任 何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后 满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”不作为 固体废物管理的物质。因此本项目原料空桶不属于固体废物，由生产厂家回收并 重新使用。原料空桶暂存处位于危废暂存间内。

②废润滑油：改扩建项目润滑油主要用于各类机械设备润滑与冷却，据业主提供资料，项目润滑油使用量约 0.1t/a，润滑油可循环使用，但考虑长时间使用会变质，需定期清理， 项目用于生产设备上的润滑油定期更换。类比改扩建前，润滑油约 60%消耗损失， 因此定期清理的废润滑油产生量约为 0.04t。属于危废 HW08（废物代码：900-249-08）， 须委托有资质的单位处理，不得随意外排。

③废酸、废渣（废刻花液）：改扩建项目刻花工序产生废 酸量 877.5t/a，废酸属于危险废物，废物类别 HW34废酸，废物代码为 900-300-34； 刻花工序废渣产量 370.1t/a，属于危险废物名录，废物类别 HW17表面处理废物，废物代码为 336-064-17，暂存于 危险废物暂存间，定期委托有资质单位处理。

④废化学品包装物：废化学品包装物产生量约为 1.2002t/a。项目废化学品包装物属于危险废物，编号 HW49，危废代码 900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、 过滤吸附介质，按照危废收集、贮存危险废物间，委托有资质单位处理。

- 四、环境保护设施调试效果

- (一)污染物排放情况

- 1.废水

- 环保竣工验收监测期间，废水综合排放口各个污染物排放浓度为：pH值：pH范围值为7.09~7.43；COD：排放浓度范围323~420mg/L；BOD5：排放浓度范围73.7~85.1mg/L；SS未检出；氨氮：排放浓度范围31.4~34.9mg/L；

且由表7-2监测结果可知，本项目废水处理设施排放口pH、SS、COD、BOD5排放浓度满足GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级排放标准，氨氮排放浓度符合污水排入城镇下水道标准。

- 2.废气

- 环保竣工验收监测期间，本项目有机废气非甲烷总烃的排放浓度0.97mg/m3，排放速率为0.006265kg/h；有机废气非氯化氢的排放浓度3.135mg/m3，排放速率为0.03kg/h。非甲烷总烃排放满足《刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1标准；氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2中三级标准；无组织废气非甲烷总烃排放满足《刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表2、3排放标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放标准；颗粒物、氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值。

- 3.场界噪声

环保竣工验收监测期间，本项目噪声符合GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》的2类标准：即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

- 4.固（液）体废物

环项目运营过程中产生的固废主要是一般固废、危险废物以及生活垃圾。

⑴一般固废

①金属边角料：改扩建项目剪切和分切工序有产生金属边角料，产生量为 20.1t/a，收集后外卖处理。

②废包装材料：改扩建项目产品包装工序产生的废包装材料为5t/a，集中收集后外卖处理。

③粉尘：除尘器回收粉尘量为 0.18t/a。粉尘分类收集、堆存，回收利用或变卖。

④生活垃圾：生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运处理。

⑵危险废物

①废润滑油桶：改扩建项目机台润滑冷却使用润滑油，润滑油年用量约 0.1t（1 桶），废润滑油桶产生量为 1 桶/年，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中 6.1“任 何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后 满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”不作为 固体废物管理的物质。因此本项目原料空桶不属于固体废物，由生产厂家回收并 重新使用。原料空桶暂存处位于危废暂存间内。

②废润滑油：改扩建项目润滑油主要用于各类机械设备润滑与冷却，据业主提供资料，项目润滑油使用量约 0.1t/a，润滑油可循环使用，但考虑长时间使用会变质，需定期清理， 项目用于生产设备上的润滑油定期更换。类比改扩建前，润滑油约 60%消耗损失， 因此定期清理的废润滑油产生量约为 0.04t。属于危废 HW08（废物代码：900-249-08）， 须委托有资质的单位处理，不得随意外排。

③废酸、废渣（废刻花液）：改扩建项目刻花工序产生废 酸量 877.5t/a，废酸属于危险废物，废物类别 HW34废酸，废物代码为 900-300-34； 刻花工序废渣产量 370.1t/a，属于危险废物名录，废物类别 HW17表面处理废物，废物代码为 336-064-17，暂存于 危险废物暂存间，定期委托有资质单位处理。

- ④废化学品包装物：废化学品包装物产生量约为 1.2002t/a。项目废化学品包装物属于危险废物，编号 HW49，危废代码 900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、 过滤吸附介质，按照危废收集、贮存危险废物间，委托有资质单位处理。

- 工程建设对环境的影响

- 验收监测期间，项目各污染物排放浓度均符合环评批复的要求。此外，敏感点环境空气、环境噪声现场监测结果均符合环境功能区限值要求，因此工程建设对环境的影响不大。

- 验收结论

根据验收监测报告及现场踏看结果，漳州华浩金属复合材料有限公司金属复合材料、厨房用具、金属复合刻花板生产线改扩建项目基本落实环保“三同时”制度以及环评批复中提出的各项污染防治措施，各类污染物达标排放，符合环评批复要求。项目不涉及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的不符合情形，符合竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

- 验收组名单

验收组名单附后。

漳州华浩金属复合材料有限公司

2020年12月11日