福建玛塔生态科技有限公司牡蛎壳生物改良材料制造项目竣工环境保护验收意见

2021年4月2日，福建玛塔生态科技有限公司根据《牡蛎壳生物改良材料制造项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

福建玛塔生态科技有限公司总投资10000万元，在福建省漳州市诏安县金都工业集中区，建设牡蛎壳生物改良材料制造项目，扩建项目年产牡蛎壳生物改良材料20万吨。项目由主体工程、环保工程等组成，具体建设内容见项目竣工环境保护验收监测报告表。

- 建设过程及环保审批情况

福建玛塔生态科技有限公司成立于2011年11月（原名称为福建省玛塔农业发展有限公司，于2019年8月变更为福建玛塔生态科技有限公司），专业从事牡蛎壳生物改良材料制造项目，位于福建省漳州市诏安县金都工业集中区总投资10000万元，项目占地面积10519.4m2，年产蛎壳生物改良材料5万吨，项目于2015年9月委托江苏久力环境工程有限公司编制《利用牡蛎壳加工生物源石灰土壤调理剂项目环境影响报告表》，并于2015年9月通过福建省诏安县环境保护局审批，其大气污染物指标为SO2：0.21吨/年、NOx：0.62吨/年；于2016年3月通过环保设施验收性验收工作，其大气污染物指标为SO2：0.194吨/年、NOx：0.593吨/年。

现因市场需求，玛塔公司在现有厂区内增设、改造生产设备进行扩建同时于厂区西侧新增20510.1m2用地用于建设仓库，新增投资10000万元，年产蛎壳生物改良材料20万吨。诏安县发展和改革局以闽发改备[2018] E110106号同意项目建设。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《牡蛎壳生物改良材料制造项目环境保护管理条例》等有关环保法律、法规，福建玛塔生态科技有限公司牡蛎壳生物改良材料制造项目需进行环境影响评价。于2019年10月委漳州市东宏环保科技有限公司编制《牡蛎壳生物改良材料制造项目环境影响报告表》，并于2020年4月9日通过漳州市诏安生态环境局审批，批复编号为：诏环报（2020）0318号。项目从开工至今过程中，无违法、受处罚记录。

(三)投资情况

项目环评设计总投资为1000万元，环保投资57万元。实际投资情况与环评一致。

(四)验收范围

- 福建玛塔生态科技有限公司牡蛎壳生物改良材料制造项目选址于福建省漳州市诏安县金都工业集中区，本次验收针对福建玛塔生态科技有限公司牡蛎壳生物改良材料制造项目进行整体验收。

- 二、工程变动情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。根据环境保护部办公厅文件《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。

除造粒、烘干、冷却、筛分废气采用更环保的袋式除尘器+碱液喷淋处理设施外，本项目实际情况与环评设计保持一致，不存在重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- (一)废水

- 本项目产生的废水主要为生活污水。本项目项目溶解用水全部进入产品，无生产废水产生；脱硫除尘用水经沉淀后回用不外排；生活废水经三级化粪池处理后回用于园地灌溉。

- (二)废气

- 本项目废气主要为堆场异味、烘干废气、半成品输送及储存粉尘、粉磨风选粉尘、成品输送及储存粉尘、造粒、冷却及筛分废气、包装粉尘。

堆场异味：原料堆场地面做硬化、堆场上方及周边搭建防雨棚，做好防风、防雨、防晒等措施并定期喷洒除臭剂。

烘干废气：两个烘干筒分别经过两套布袋除尘器处理汇入碱液喷淋塔处理后由同一个排气筒高空排放。

- 半成品输送及储存粉尘：经布袋除尘器收集后回用于生产，不外排。

粉磨风选粉尘：经布袋除尘器处理后经排气筒高空排放。

成品输送及储存粉尘：经布袋除尘器处理后经排气筒高空排放。

造粒、冷却废气：分别经布袋除尘器处理汇入碱液喷淋塔处理后由同一个排气筒高空排放。

筛分废气：经布袋除尘器收集后回用于生产，不外排。

- 包装粉尘：经布袋除尘器收集后回用于生产，不外排。

- (三)噪声

- 本项目主要噪声污染源主要来自机台设备运行时产生的噪声，主要通过合理布局，使高噪声设备远离厂界；对噪声值较高的设备基座底部安装减振垫等；定期检查并调整好运动机器部件的静平衡与动平衡的动力，加强设备维护，使其处于良好运行状态，以此来降低环境噪声污染。

- (四)固（液）体废物

本项目产生的固体废物主要为分选杂质、除铁杂质、除尘器收集的粉尘、废气处理泥渣、热风炉燃料炉渣，废润滑油及润滑油空桶等。

①分选杂质：根据业主提供资料，项目分选原材料时产生的杂质约为15t/a，集中收集后由环卫部门及时清运处理。

②除铁杂质：原料除铁工序有金属异物产生，产量为5t/a，统一收集后由环卫部门统一清运

③热风炉炉渣：项目热风炉炉渣产生量为为72t/a,集中收集后由周边农户回收利用，不外排。

④除尘器收集的粉尘：项目除尘器收集的粉尘量为200t/a，集中收集后回用于生产。

⑤脱硫废气残余泥渣：项目锅炉废气采用湿法脱硫除尘进行处理，泥渣产生量约2.7t/a（含水量60%），统一收集后由建材厂回收利用，不外排。

⑥废润滑油：润滑油使用量2t/a，废油润滑产生量为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），废润滑油属于HW08（废矿物油与含矿物油废物类别）的危险废物，代码为900-217-08；委托有资质的单位清运处置，不外排。

- ⑦润滑油空桶：项目使用润滑油10桶/a，润滑油空桶产生量0.2t/a，润滑油空桶属于HW49（其他废物）类别的危险废物，代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），统一收集后由供应商回收利用，不外排。

- 四、环境保护设施调试效果

- (一)污染物排放情况

- 1.废水

- 环保竣工验收监测期间，本项目项目溶解用水全部进入产品，无生产废水产生；脱硫除尘用水经沉淀后回用不外排；生活废水经三级化粪池处理后回用于园地灌溉。故本次验收不对废水进行监测。

- 2.废气

- 环保竣工验收监测期间，本项目有组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015）中表3大气污染物排放限值。本项目无组织废气臭气浓度、硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)排放限值；无组织废气颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准无组织排放监控浓度限值。

- 3.场界噪声

- 环保竣工验收监测期间，本项目噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

- 4.固（液）体废物

环保竣工验收监测期间，本项目产生的固体废物主要为分选杂质、除铁杂质、除尘器收集的粉尘、废气处理泥渣、热风炉燃料炉渣，废润滑油及润滑油空桶等。

- ①分选杂质：集中收集后由环卫部门及时清运处理。②除铁杂质：统一收集后由环卫部门统一清运③热风炉炉渣：集中收集后由周边农户回收利用，不外排。④除尘器收集的粉尘：集中收集后回用于生产。⑤脱硫废气残余泥渣：统一收集后由建材厂回收利用，不外排。⑥废润滑油：废润滑油属于HW08（废矿物油与含矿物油废物类别）的危险废物，代码为900-217-08；委托有资质的单位清运处置，不外排。⑦润滑油空桶：润滑油空桶属于HW49（其他废物）类别的危险废物，代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），统一收集后由供应商回收利用，不外排。

- 工程建设对环境的影响

- 验收监测期间，项目各污染物排放浓度均符合环评批复的要求。此外，敏感点环境空气、环境噪声现场监测结果均符合环境功能区限值要求，因此工程建设对环境的影响不大。

- 验收结论

根据验收监测报告及现场踏看结果，福建玛塔生态科技有限公司牡蛎壳生物改良材料制造项目基本落实环保“三同时”制度以及环评批复中提出的各项污染防治措施，各类污染物达标排放，符合环评批复要求。项目不涉及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的不符合情形，符合竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

- 验收组名单

验收组名单附后。

福建玛塔生态科技有限公司

2021年4月2日