漳州市超悦纸业有限公司纸制品生产项目

竣工环境保护验收意见

2021年5月30日，漳州市超悦纸业有限公司根据《纸制品生产项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

漳州市超悦纸业有限公司总投资7500万元，在漳州市诏安县白洋乡湖美村连站大道边建设纸制品生产项目，年产纸板1680吨、纸箱720吨。项目由主体工程、环保工程等组成，具体建设内容见项目竣工环境保护验收监测报告表。

- 建设过程及环保审批情况

漳州市超悦纸业有限公司于2019年12月委托福建新崂应环境科技有限公司编制《纸制品生产项目环境影响报告表》，并于2020年2月17日通过漳州市诏安生态环境局审批，批复编号为：诏环报【2020】014号。项目从开工至今过程中，无违法、受处罚记录。

(三)投资情况

项目环评设计总投资为7500万元，环保投资63万元。实际投资情况与环评一致。

(四)验收范围

- 漳州市超悦纸业有限公司纸制品生产项目选址于漳州市诏安县白洋乡湖美村连站大道边，目前本项目已建成并投入试生产，故本次验收针对漳州市超悦纸业有限公司纸制品生产项目进行整体验收。

- 二、工程变动情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。根据环境保护部办公厅文件《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。

本项目实际建设情况与环评设计基本保持一致，不存在重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- (一)废水

本项目产生的废水主要为生产废水和员工生活污水。

印刷设备擦洗废水统一收集暂存在废液收集桶中，通过絮凝沉淀后，用于搅拌胶水用， 不外排。

喷淋式水墨脱硫除尘器废水经循环水池沉淀后循环使用不外排，定期补充已损失量。

生活污水采用“三级化粪池+一体化处理”污水处理设施处理后经附近污水管网直接排放。

- (二)废气

本项目废气主要为粉尘废气、印刷水墨废气及粘边废气、燃烧废气。

项目开槽、裁切工序中会产生少量的纸屑粉尘，由于在制作纸箱过程中，对纸板的切割量教小，产生的粉尘体验体积较大，且所有工序均在密闭的厂房内进行，产生的少量粉尘则在厂房内沉降，做固废收集。

项目锅炉（10t/h）产生的燃烧废气经布袋除尘+喷淋式水膜脱硫除尘器处理后通过一根40m高的排气筒高空排放。

印刷废气及粘边废气通过集气罩收集后一同采用同一套“活性炭+UV光解”措施处理后通过一根15m排气筒高空排放。

- (三)噪声

- 本项目主要噪声污染源主要来自机台设备运行时产生的噪声，主要通过合理布局，使高噪声设备远离厂界；对噪声值较高的设备基座底部安装减振垫等；定期检查并调整好运动机器部件的静平衡与动平衡的动力，加强设备维护，使其处于良好运行状态，以此来降低环境噪声污染。

- (四)固（液）体废物

本项目主要固体废物分为两类，一部分为一般固废，主要为职工日常生活垃圾；不合格产品；边角料；切割工序沉降的粉尘；玉米粉、木薯粉包装废料、锅炉燃烧生物质产生的炉渣；废抹布；废手套。另一部分为危险固废，主要为废水墨桶、废机油桶、废环保乳胶漆桶，设备擦洗废水沉渣。

①生活垃圾

- 本项目生活垃圾产生量为26.52t/a。生活垃圾集中收集，统一交由环卫部门清理，外运到垃圾场进行无害化处理。

- ②生产固废

本项目年产不合格产品、边脚料为120t；切割工序沉降的粉尘量为0.02t/a；玉米粉、木薯粉包装废料为0.4t/a，外售给相关单位；燃烧生物质产生的炉渣为135t/a及喷淋式水膜脱硫除尘器循环池定期清捞产生的灰渣产生量为0.5t/a，作为肥料提供给周边村民还田。

项目废抹布和废手套产生量为0.1t/a。根据《国家危险固废名录》(2016版)，废抹布和废手套属危险固废，类别为HW49其他废物，废物代码900-041-49，即含有或直接沾染危险废物的废气包装物、清理产生的废物。本项目废抹布和废手套属《国家危险废物名录》中《危险废物豁免管理清单》范围，并属全过程豁免，故本项目产生的废抹布和废手套不按危险废物收集和管理，混入生活垃圾一同处置。

- ③危险废物

- 本项目生产过程的废水墨桶，年产量为0.2t/a；产生的废机油桶为0.01t/a；废环保乳胶漆桶产生量为0.1t/a；设备擦洗废水产生的沉渣为0.25t/a。由于本项目危废产生量少，集中收集后暂存于厂区危废暂存间，待一定量后，委托有资质单位定期处理。

- 四、环境保护设施调试效果

- (一)污染物排放情况

- 1.废水

- 环保竣工验收监测期间，本项目生活废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4一级标准，即：pH：6-9、化学需氧量：100mg/L、氨氮：15mg/L、悬浮物：70mg/L。

- 2.废气

- 环保竣工验收监测期间，本项目有机废气非甲烷总烃排放满足《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1标准，即：有组织非甲烷总烃：50mg/m3；锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤标准，即：颗粒物：50mg/m3；二氧化硫：300mg/m3；氮氧化物：300mg/m3。本项目无组织废气非甲烷总烃、厂界内非甲烷总烃排放满足《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表2、3标准，同时厂界内非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求；无组织废气颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织控制要求。

- 3.场界噪声

- 环保竣工验收监测期间，本项目噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

- 4.固（液）体废物

环保竣工验收监测期间，本项目主要固体废物分为两类，一部分为一般固废，主要为职工日常生活垃圾；不合格产品；边角料；切割工序沉降的粉尘；玉米粉、木薯粉包装废料、锅炉燃烧生物质产生的炉渣；废抹布；废手套。另一部分为危险固废，主要为废水墨桶、废机油桶、废环保乳胶漆桶，设备擦洗废水沉渣。

生活垃圾集中收集，统一交由环卫部门清理，外运到垃圾场进行无害化处理。本项目年产不合格产品、边脚料、玉米粉、木薯粉包装废料外售给相关单位。燃烧生物质产生的炉渣、喷淋式水膜脱硫除尘器循环池定期清捞产生的灰渣作为肥料提供给周边村民还田。废抹布和废手套不按危险废物收集和管理，混入生活垃圾一同处置。废水墨桶、废机油桶、废环保乳胶漆桶设备擦洗废水产生的沉渣为危险废物，由于本项目危废产生量少，集中收集后暂存于厂区危废暂存间，待一定量后，委托有资质单位定期处理。

- 工程建设对环境的影响

- 验收监测期间，项目各污染物排放浓度均符合环评批复的要求。此外，敏感点环境空气、环境噪声现场监测结果均符合环境功能区限值要求，因此工程建设对环境的影响不大。

- 验收结论

根据验收监测报告及现场踏看结果，漳州市超悦纸业有限公司纸制品生产项目基本落实环保“三同时”制度以及环评批复中提出的各项污染防治措施，各类污染物达标排放，符合环评批复要求。项目不存在《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）的十三条内容的验收不合格情形，符合竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

- 验收组名单

验收组名单附后。

漳州市超悦纸业有限公司

2021年5月30日