长泰友联机械厂（普通合伙）年加工30万件轴承配件项目竣工环境保护验收意见

2021年6月20日，长泰友联机械厂（普通合伙）根据《长泰友联机械厂（普通合伙）年加工30万件轴承配件项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

长泰友联机械厂（普通合伙）投资200万元在长泰县古农农场银塘街建设长泰友联机械厂（普通合伙）年加工30万件轴承配件项目，生产规模为年加工30万件轴承配件。项目由主体工程、环保工程等组成，具体建设内容见项目竣工环境保护验收监测报告表。

- 建设过程及环保审批情况

长泰友联机械厂（普通合伙）于2015年3月委托深圳市宗兴环保科技有限公司编制完成《长泰友联机械厂（普通合伙）年加工30万件轴承配件环境影响报告表》，并于2015年4月15日通过漳州市长泰生态环境局审批，审批编号为：泰环审【2015】20号。项目从开工至今过程中，无违法、受处罚记录。

(三)投资情况

项目环评设计总投资200万元，其中环保投资10万元。实际投资情况与环评一致。

(四)验收范围

- 长泰友联机械厂（普通合伙）年加工30万件轴承配件选址于长泰县古农农场银塘街，目前本项目已建成并投入试生产，故本次验收针对长泰友联机械厂（普通合伙）年加工30万件轴承配件进行整体验收。

- 二、工程变动情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。本项目在生产过程中新增加一台三色水墨印刷机，所增加的设备主要是应市场和客户需求，印刷不同规格的纸箱。 设备增加后整体产能以及使用的原辅材料不变。

根据项目实际建设情况，经过与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）的十三条内容逐一对照，最终得出结论：本项目不存在《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）的十三条内容的重大变动情形。

- 三、环境保护设施建设情况

- (一)废水

- 本项目产生的废水主要为员工生活污水。

生活污水采用“三级化粪池+SBR一体化”处理后经市政污水管网排入银塘污水处理厂处理。

- (二)废气

- 本项目废气主要为机加工产生的粉尘、机加工皂化油蒸发产生的烟气。

机加工产生的粉尘、机加工皂化油蒸发产生的烟气排放量极小，均为无组织排放，主要通过加强车间通风降低无组织废气污染。

- (三)噪声

- 本项目主要噪声污染源主要来自机台设备运行时产生的噪声，主要通过合理布局，使高噪声设备远离厂界；对噪声值较高的设备基座底部安装减振垫等；定期检查并调整好运动机器部件的静平衡与动平衡的动力，加强设备维护，使其处于良好运行状态，以此来降低环境噪声污染。

- (四)固（液）体废物

本项目主要固体废物分为两类，一部分为一般固废，主要为职工日常生活垃圾；不合格产品；边角料；含油废抹布、废手套；废包装材料。另一部分为危险固废，主要为废皂化油、废液压油、废柴油、液压油以及皂化油的包装物。

①生活垃圾

- 本项目生活垃圾产生量为4.13t/a。生活垃圾集中收集，统一交由环卫部门清理，外运到垃圾场进行无害化处理。

- ②生产固废

本项目生产过程中产生的边脚料量为3.5t；不合格产品量为7.5t/a；废包装材料量为0.5t/a，外售给相关单位。

项目废抹布和废手套产生量为0.05t/a。根据《国家危险固废名录》(2016版)，废抹布和废手套属危险固废，类别为HW49其他废物，废物代码900-041-49，即含有或直接沾染危险废物的废气包装物、清理产生的废物。本项目废抹布和废手套属《国家危险废物名录》中《危险废物豁免管理清单》范围，并属全过程豁免，故本项目产生的废抹布和废手套不按危险废物收集和管理，混入生活垃圾一同处置。

- 四、环境保护设施调试效果

- (一)污染物排放情况

- 1.废水

- 环保竣工验收监测期间，本项目生活废水经过“三级化粪池+SBR一体化”处理后，排放满足污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准。

- 2.废气

- 环保竣工验收监测期间，本项目无组织废气非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35_1782-2008）表3标准；无组织废气颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

- 3.场界噪声

- 环保竣工验收监测期间，本项目噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

- 4.固（液）体废物

- 环保竣工验收监测期间，本项目主要固体废物分为两类，一部分为一般固废，主要为职工日常生活垃圾；不合格产品；边角料；含油废抹布、废手套；废包装材料。另一部分为危险固废，主要为废皂化油、废液压油、废柴油、液压油以及皂化油的包装物。

- 边脚料、不合格产品、废包装材料外售给相关单位；废皂化油、废液压油、废柴油目前暂存于危废暂存区，待一定量后委托有资质单位处理；液压油以及皂化油的包装物集中收集后交由供应厂家回收利用。

- 工程建设对环境的影响

- 验收监测期间，项目各污染物排放浓度均符合环评批复的要求。此外，敏感点环境空气、环境噪声现场监测结果均符合环境功能区限值要求，因此工程建设对环境的影响不大。

- 验收结论

根据验收监测报告及现场踏看结果，长泰友联机械厂（普通合伙）年加工30万件轴承配件项目基本落实环保“三同时”制度以及环评批复中提出的各项污染防治措施，各类污染物达标排放，符合环评批复要求。项目不存在《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）的十三条内容的验收不合格情形，符合竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

- 验收组名单

验收组名单附后。

长泰友联机械厂（普通合伙）

2021年6月20日