惠安县牡蛎壳固废垃圾综合处理与利用项目

竣工环境保护验收意见

2021年6月20日，泉州玛塔生态科技有限公司根据《惠安县牡蛎壳固废垃圾综合处理与利用项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

泉州玛塔生态科技有限公司惠安县牡蛎壳固废垃圾综合处理与利用项目位于福建省泉州市惠安县辋川镇轻工园区， 总占地面积23620m2，建筑面积18163m2，总投资5000万元，主要从事土壤改良剂、重金属污染耕地修复剂，生产规模为年产10万吨牡蛎壳土壤改良剂、重金属污染耕地修复剂。项目由主体工程、环保工程等组成，具体建设内容见项目竣工环境保护验收监测报告表。

- 建设过程及环保审批情况

泉州玛塔生态科技有限公司于2019年10月委漳州源晟环保科技有限公司编制《惠安县牡蛎壳固废垃圾综合处理与利用项目环境影响报告表》，并于2020年3月12日通过泉州市生态环境局审批，批复编号为：泉惠环评（2020）表3号。项目从开工至今过程中，无违法、受处罚记录。

(三)投资情况

项目环评设计总投资5000万元，其中环保投资55万元。实际投资情况与环评一致。

(四)验收范围

- 泉州玛塔生态科技有限公司惠安县牡蛎壳固废垃圾综合处理与利用项目选址于福建省泉州市惠安县辋川镇轻工园区，目前本项目已建成并投入试生产，故本次验收针对泉州玛塔生态科技有限公司惠安县牡蛎壳固废垃圾综合处理与利用项目进行整体验收。

- 二、工程变动情况

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。根据环境保护部办公厅文件《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。

- 本项目环评设计：烘干焙烧废气通过袋式除尘器+碱液喷淋处理后通过排气筒高空排放；半成品输送及储存通过袋式除尘器通过排气筒高空排放；粉磨风选废气通过袋式除尘器通过排气筒高空排放；成品输送及储存通过袋式除尘器通过排气筒高空排放；造粒、烘干、冷却、筛分废气通过袋式除尘器通过排气筒高空排放；包装废气通过袋式除尘器通过排气筒高空排放。

- 实际情况：烘干废气通过袋式除尘器+碱液喷淋处理后通过15m高排气筒排放；造粒废气通过袋式除尘器+碱液喷淋处理后通过15m高排气筒排放；半成品输送及储存废气、粉磨风选废气、成品输送及储存、冷却、筛分废气、包装废气通过袋式除尘器收集后回用于生产或作为成品，不外排。

- 本项目不存在重大变动情况。

- 三、环境保护设施建设情况

- (一)废水

- 本项目产生的废水主要为原料溶解用水和员工生活污水。

- 项目颗粒土壤改良剂生产过程中需使用黄腐酸钾，外购的黄腐酸钾为颗粒状，使用过程中需加水进行溶解，该部分用水全部进入产品，没有废水产生。

- 烘干焙烧废气脱硫除尘水经沉淀后回用，不外排，及时补充已损失量。

- 生活污水经三级化粪池处理后排入惠安污水处理厂处理。

- (二)废气

- 本项目有机废气主要为堆场异味、烘干废气、半成品输送及储存废气、粉磨风选废气、成品输送及储存废气、造粒、烘干、冷却及筛分废气、包装废气。

- 堆场异味废气为无组织排放，原料堆场地面做硬化、堆场上方及周边搭建防雨棚，做好防雨、防渗及防漏等措施并定期喷洒除臭剂。

- 烘干废气通过袋式除尘器+碱液喷淋处理后通过15m高排气筒排放。

- 造粒废气通过袋式除尘器+碱液喷淋处理后通过15m高排气筒排放。

- 半成品输送及储存废气、粉磨风选废气、成品输送及储存、冷却、筛分废气、包装废气通过袋式除尘器收集后回用于生产或作为成品，不外排。

- (三)噪声

- 本项目主要噪声污染源主要来自机台设备运行时产生的噪声，主要通过合理布局，使高噪声设备远离厂界；对噪声值较高的设备基座底部安装减振垫等；定期检查并调整好运动机器部件的静平衡与动平衡的动力，加强设备维护，使其处于良好运行状态，以此来降低环境噪声污染。

- (四)固（液）体废物

- 本项目产生的固体废物主要为分选杂质、除铁杂质、除尘器收集的粉尘、热风炉燃料炉渣及员工生活垃圾。

- 分选杂质：项目分选原材料时产生的杂质为15t/a，集中收集后由环卫部门及时清运处理。

- 除铁杂质：原料除铁工序有金属异物产生，产量为3t/a，统一收集后由环卫部门统一清运。

- 热风炉炉渣：项目热风炉炉渣产生量为75t/a，集中收集后由周边农户回收利用，不外排。

- 除尘器收集的粉尘：项目除尘器收集的粉尘量为130t/a，集中收集后回用于生产。

- 脱硫废气泥渣：项目烘干机废气采用湿法脱硫除尘进行处理，泥渣产生量为2.7t/a，统一收集后由建材厂回收利用，不外排。

- 生活垃圾：项目职工生活垃圾产生量为6.75t/a，收集后交予环卫部门统一处理。

- 四、环境保护设施调试效果

- (一)污染物排放情况

- 1.废水

- 环保竣工验收监测期间，本项目原料溶解用水全部进入产品，没有废水产生。烘干焙烧废气脱硫除尘水经沉淀后回用，不外排。外排废水为生活污水，生活污水产生量小，且经三级化粪池处理后排入惠安污水处理厂处理，故本次验收不对废水进行监测。

- 2.废气

- 环保竣工验收监测期间，本项目有组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015）中表3大气污染物排放限值。即：颗粒物≤30mg/m3；氮氧化物≤200mg/m3；二氧化硫≤100mg/m3。无组织废气臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)排放限值，即：臭气浓度≤20；硫化氢排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1二级标准，即：硫化氢≤0.03mg/m3；无组织废气颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物≤1.0mg/m3。

- 3.场界噪声

- 环保竣工验收监测期间，本项目噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

- 4.固（液）体废物

- 环保竣工验收监测期间，本项目产生的固体废物主要为分选杂质、除铁杂质、除尘器收集的粉尘、热风炉燃料炉渣及员工生活垃圾。

- 分选杂质、除铁杂质、生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运。热风炉炉渣集中收集后由周边农户回收利用，不外排。除尘器收集的粉尘量集中收集后回用于生产。烘干机废气采用湿法脱硫除尘进行处理，产生的淤泥统一收集后由建材厂回收利用，不外排。

- 工程建设对环境的影响

- 验收监测期间，项目各污染物排放浓度均符合环评批复的要求。此外，敏感点环境空气、环境噪声现场监测结果均符合环境功能区限值要求，因此工程建设对环境的影响不大。

- 验收结论

根据验收监测报告及现场踏看结果，泉州玛塔生态科技有限公司惠安县牡蛎壳固废垃圾综合处理与利用项目基本落实环保“三同时”制度以及环评批复中提出的各项污染防治措施，各类污染物达标排放，符合环评批复要求。项目不存在《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）的十三条内容的验收不合格情形，符合竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

- 验收组名单

验收组名单附后。

泉州玛塔生态科技有限公司

2021年6月20日