华安溪源宏建材有限公司建筑废渣及废土方回收利用项目阶段性竣工环境保护验收意见

2021年6月29日，华安溪源宏建材有限公司根据《建筑废渣及废土方回收利用项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

华安溪源宏建材有限公司投资1200万元在漳州市华安经济开发区九龙工业园建设华安溪源宏建材有限公司建筑废渣及废土方回收利用项目，主要从事建筑材料的生产。项目租用华安正兴车轮有限公司占地面积5000平方米，建筑面积5000平方米，年产机制砂9.5万立方、水洗泥5万吨、碎石4.5万立方。项目由主体工程、环保工程等组成，具体建设内容见项目竣工环境保护验收监测报告表。

- 建设过程及环保审批情况

华安溪源宏建材有限公司于2019年11月委托漳州华晟环保科技有限公司编制完成《华安溪源宏建材有限公司建筑废渣及废土方回收利用项目环境影响报告表》，并于2019年12月12日通过漳州市华安生态环境局审批，审批编号为：漳华环审【2019】57号。项目从开工至今过程中，无违法、受处罚记录。

(三)投资情况

项目环评设计总投资1200万元，其中环保投资20万元。实际投资情况与环评一致。

(四)验收范围

- 华安溪源宏建材有限公司建筑废渣及废土方回收利用项目选址于漳州市华安经济开发区九龙工业园，目前本项目只建成生产车间2-碎石生产线，并已投入试生产，故本次验收针对华安溪源宏建材有限公司建筑废渣及废土方回收利用项目进行阶段性验收。

- 二、工程变动情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。本项目在生产过程中新增加一台三色水墨印刷机，所增加的设备主要是应市场和客户需求，印刷不同规格的纸箱。 设备增加后整体产能以及使用的原辅材料不变。

根据项目实际建设情况，经过与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）的十三条内容逐一对照，最终得出结论：本项目不存在《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）的十三条内容的重大变动情形。

- 三、环境保护设施建设情况

- (一)废水

本项目产生的废水主要为员工生活污水、生产废水。

生产过程产生的废水及地面冲洗水经聚合氯化铝絮凝沉淀后循环使用，不外排；生活污水经三级化粪池处理后由污水管网纳入华安县第二污水处理厂进一步处理。

- (二)废气

本项目废气主要为投料废气、输送废气。

投料废气、输送废气呈无组织排放，项目生产工艺采用湿式作业，大大降低粉尘废气，生产过程几乎无粉尘废气产生。

- (三)噪声

- 本项目主要噪声污染源主要来自机台设备运行时产生的噪声，主要通过合理布局，使高噪声设备远离厂界；对噪声值较高的设备基座底部安装减振垫等；定期检查并调整好运动机器部件的静平衡与动平衡的动力，加强设备维护，使其处于良好运行状态，以此来降低环境噪声污染。

- (四)固（液）体废物

本项目主要固体废物分一般固废及生活垃圾。

项目压滤机压出的泥渣可作为产品外卖给陶瓷厂作为原料，故项目没有生产固废产生，一般固废可做到循环综合利用。

项目生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。

经以上处置措施之后，项目固废均可得到妥善的处理。

- 四、环境保护设施调试效果

- (一)污染物排放情况

- 1.废水

- 环保竣工验收监测期间，本项目生活废水经过三级化粪池处理后，排放满足污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准。

- 2.废气

- 环保竣工验收监测期间，本项目无组织废气颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

- 3.场界噪声

- 环保竣工验收监测期间，本项目噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

- 4.固（液）体废物

环保竣工验收监测期间，本项目主要固体废物分为一般固废及生活垃圾。

项目压滤机压出的泥渣可作为产品外卖给陶瓷厂作为原料。

项目生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。

经以上处置措施之后，项目固废均可得到妥善的处理。

- 工程建设对环境的影响

- 验收监测期间，项目各污染物排放浓度均符合环评批复的要求。此外，敏感点环境空气、环境噪声现场监测结果均符合环境功能区限值要求，因此工程建设对环境的影响不大。

- 验收结论

根据验收监测报告及现场踏看结果，华安溪源宏建材有限公司建筑废渣及废土方回收利用项目基本落实环保“三同时”制度以及环评批复中提出的各项污染防治措施，各类污染物达标排放，符合环评批复要求。项目不涉及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）的十三条内容的存在重大变动格情形，以及不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（以下简称《办法》）第八条规定的验收不合格情形，符合竣工环保验收条件。

- 验收组名单

验收组名单附后。

华安溪源宏建材有限公司

2021年6月29日