漳州市芗城区万亮灯饰加工厂灯饰灯串生产项目竣工环境保护验收意见

2021年6月29日，漳州市芗城区万亮灯饰加工厂根据《灯饰灯串生产项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

漳州市芗城区万亮灯饰加工厂投资50万元在漳州市芗城区金峰经济开发区建设灯饰灯串生产项目，生产规模为年产灯饰灯串68万套。项目由主体工程、环保工程等组成，具体建设内容见项目竣工环境保护验收监测报告表。

- 建设过程及环保审批情况

漳州市芗城区万亮灯饰加工厂于2018年12月委托湖南大自然环保科技有限公司编制完成《灯饰灯串生产项目环境影响报告表》，并于2019年1月18日通过漳州市芗城生态环境局审批，审批编号为：漳芗环审【2019】16号。项目从开工至今过程中，无违法、受处罚记录。

(三)投资情况

项目环评设计总投资50万元，其中环保投资11万元。实际投资情况与环评一致。

(四)验收范围

- 漳州市芗城区万亮灯饰加工厂灯饰灯串生产项目选址于漳州市芗城区金峰经济开发区，目前本项目已建成并投入试生产，故本次验收针对漳州市芗城区万亮灯饰加工厂灯饰灯串生产项目进行整体验收。

- 二、工程变动情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。本项目在生产过程中新增加一台三色水墨印刷机，所增加的设备主要是应市场和客户需求，印刷不同规格的纸箱。 设备增加后整体产能以及使用的原辅材料不变。

根据项目实际建设情况，经过与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）的十三条内容逐一对照，最终得出结论：本项目不存在《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）的十三条内容的重大变动情形。

- 三、环境保护设施建设情况

- (一)废水

本项目产生的废水主要为员工生活污水。

生活污水经三级化粪池处理后由污水管网纳入西区污水处理厂进一步处理。

- (二)废气

本项目废气主要为注塑废气、焊接废气、破碎废气。

焊接废气经集气罩收集后与注塑废气一同进入活性炭吸附装置中处理；

破碎废气经集气罩收集后通过滤芯收集处理；

焊接废气、注塑废气、破碎废气经处理后通过同一根15m高排气筒高空排放。

- (三)噪声

- 本项目主要噪声污染源主要来自机台设备运行时产生的噪声，主要通过合理布局，使高噪声设备远离厂界；对噪声值较高的设备基座底部安装减振垫等；定期检查并调整好运动机器部件的静平衡与动平衡的动力，加强设备维护，使其处于良好运行状态，以此来降低环境噪声污染。

- (四)固（液）体废物

本项目主要固体废物分一般固废、生活垃圾、危险废物。

注塑过程中产生的不合格品及边角料，产生量为4t/a，经收集破碎后回用于生产。

生活垃圾分类集中收集后由环卫部门统一清运处理。

活性炭吸附装置需定期更换活性炭，废活性炭属于危险废物，暂存于危废间，待一定量后委托有资质单位处理。

经以上处置措施之后，项目固废均可得到妥善的处理。

- 四、环境保护设施调试效果

- (一)污染物排放情况

- 1.废水

- 环保竣工验收监测期间，本项目产生的废水主要为员工生活污水，本项目员工均不在厂区食宿，产生的员工生活污水量极少，且生活污水经化粪池处理后进入西区污水处理厂。故本次验收不对废水进行监测。

- 2.废气

- 环保竣工验收监测期间，本项目废气颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；即：有组织颗粒物：120mg/m3；非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表4标准，即：非甲烷总烃：100mg/m3。无组织废气颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；即：无组织颗粒物：1.0mg/m3；非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/ 1782—2018）表3标准，即：无组织非甲烷总烃：2.0mg/m3。

- 3.场界噪声

- 环保竣工验收监测期间，本项目噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

- 4.固（液）体废物

环保竣工验收监测期间，本项目主要固体废物分为一般固废、生活垃圾、危险废物。

注塑过程中产生的不合格品及边角料经收集破碎后回用于生产。

生活垃圾分类集中收集后由环卫部门统一清运处理。

- 活性炭吸附装置需定期更换活性炭，废活性炭属于危险废物，暂存于危废间，待一定量后委托有资质单位处理。

- 工程建设对环境的影响

- 验收监测期间，项目各污染物排放浓度均符合环评批复的要求。此外，敏感点环境空气、环境噪声现场监测结果均符合环境功能区限值要求，因此工程建设对环境的影响不大。

- 验收结论

根据验收监测报告及现场踏看结果，漳州市芗城区万亮灯饰加工厂灯饰灯串生产项目基本落实环保“三同时”制度以及环评批复中提出的各项污染防治措施，各类污染物达标排放，符合环评批复要求。项目不涉及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）的十三条内容的存在重大变动格情形，以及不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（以下简称《办法》）第八条规定的验收不合格情形，符合竣工环保验收条件。

- 验收组名单

验收组名单附后。

漳州市芗城区万亮灯饰加工厂

2021年6月29日