漳州市明泰农业科技有限公司生猪规模养殖场项目阶段性竣工环境保护验收意见

2021年9月11日，漳州市明泰农业科技有限公司根据《漳州市明泰农业科技有限公司生猪规模养殖场项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)，严格依照国家有关法律法规、《生态标准化养猪基地一期建设项目阶段性环境影响报告表》和审批部门审批决定等要求，组织该项目竣工环境保护验收会议。参加会议的单位有：漳州市明泰农业科技有限公司（建设单位）、厦门华厦学苑检测有限公司(检测单位)、福州绿净源环保科技有限公司（环保设施设计施工单位）、福建净安环境科技有限公司（报告编制单位）、特邀专家2人，共 7人(名单附后)。验收组现场检查了项目建设及配套环保措施等情况，听取建设单位对本项目建设及环境保护执行情况的介绍，监测单位对本项目竣工环保验收监测报告编制情况的介绍，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成如下现场检查意见：

- 一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

漳州市明泰农业科技有限公司生猪规模养殖场项目位于福建省漳州市诏安县深桥镇树美村大山，租用诏安县深桥镇树美村村民委员会土地，项目养殖区占地面积为27309.58m2，主要建筑面积14987.18m2，建成后年存栏10000头猪，年出栏商品肉猪19500头。项目由主体工程、环保工程等组成，具体建设内容见项目竣工环境保护验收监测报告表。

- 建设过程及环保审批情况

漳州市明泰农业科技有限公司于2019年10月委托成都中环国保科技有限公司编制《漳州市明泰农业科技有限公司生猪规模养殖场项目环境影响报告书》，并于2019年11月22日通过漳州市诏安生态环境局的审批（诏环审[2019]7号）。项目从开工至今过程中，无违法、受处罚记录。

(三)投资情况

项目环评设计总投资为人民币2428.08万元，其中环保投资153.5万元。实际投资情况与环评一致。

(四)验收范围

- 漳州市明泰农业科技有限公司生猪规模养殖场项目选址于福建省漳州市诏安县深桥镇树美村大山，由于本项目沼气池未能达到覆膜标准，所以养殖废水处理设施未能够完全建设，故本次验收针对漳州市明泰农业科技有限公司生猪规模养殖场项目现有所涉及的环保设施及建设内容进行阶段性验收。

- 二、工程变动情况

根据农业农村部办公厅、生态环境部办公厅《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监控》的通知（农办牧[2020]23号）。鼓励畜禽粪污还田利用。国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。已获得环评批复的规模养殖场在建设和运营过程中，如需将粪污处理由达标排放（含按农田灌溉水标准排放）变更为资源化利用（不含商业化沼气工程和商品有机肥生产），在项目竣工环保验收前变更的，按照非重大变动纳入竣工环境保护验收管理，因此本项目又异位发酵床改为沼气发酵，不属于重大变更。且沼气池位置在原有设计污水处理设施地方改建，沼气池均在用地红线范围内，不存在超出红线建设的情况。

经现场调查核实，并对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）有关规定，项目环境影响评价报告书经通过审批后，其他项目性质、地点、采用的生产工艺以及防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- (一)废水

本项目产生的废水主要为员工生活污水、生产废水。

本项目污水产生量为13093.42t/a，其中，猪尿水产生量为12045t/a，清洗废水产生量为522.82t/a，生活污水产生量为525.6t/a。采用沼气池处理后尾水作为农产品种植地灌溉用水。

- (二)废气

本项目废气主要为恶臭气体、沼气。

⑴恶臭气体

本项目恶臭气体主要来源于猪舍及猪尿粪贮存及无害化处理过程中散发的含H2S、NH3等气体。猪舍、阳光棚及沼气池是产生恶臭的源头，属于无组织排放。

①项目猪舍采取干清粪，及时清扫，加强通风，源头除臭，定期喷洒消毒剂及除臭剂，放置吸附剂等措施减少废气的散发。

②养殖区通过控制饲养密度、采用节水型饮水器等措施抑制或减少臭气的产生。

③阳光棚四周设围墙和防雨淋设施，并且定期喷洒除臭剂，具体以1:50（除臭剂：水）的除臭液每7天喷洒一次，可有效去除臭味异味。

④沼气池等采取加盖，定期喷洒除臭剂等措施。并在污水站周边种植绿植，绿化树木选择能抗污力强，净化空气好的植物，利用绿色植物吸收恶臭物质，减轻臭气的影响。

（2）沼气

本项目沼气通过沼气池工程配套的脱水脱硫设施处理后，经过管道输送至猪场发电机房内，用于供电供热。沼气均能够回收利用，不会对周边环境产生影响。且该项目工程已在建设项目环境影响登记备案系统备案，备案号为：202135062400000039。

- (三)噪声

- 本项目主要噪声污染源主要来自机台设备运行时产生的噪声和猪叫声，机台噪声主要通过合理布局，使高噪声设备远离厂界；对噪声值较高的设备基座底部安装减振垫等；定期检查并调整好运动机器部件的静平衡与动平衡的动力，加强设备维护，使其处于良好运行状态，以此来降低环境噪声污染；猪叫声主要通过加强管理，喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声。

- (四)固（液）体废物

本项目主要固体废物分一般固废、生活垃圾、危险废物。

项目主要固体废物有猪粪、沼渣、病死猪及母猪分娩物、药品包装物及注射器等医疗固废、生活垃圾、饲料包装物等。猪粪和沼渣外售给周边村民作农肥；病死猪及母猪分娩物委托云霄县天洋农业科技有限公司无害化处理；饲料包装物由厂家回收；生活垃圾委托环卫部门清运处理。项目设一危废间，药品包装物及注射器等医疗固废暂存于危废间，存储到一定量时委托诏安县白洋乡卫生院统一收集暂存处理。

- 四、环境保护设施调试效果

- (一)污染物排放情况

- 1.废水

- 根据监测结果，项目废水符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）的规定。废水经沼气池处理后通过管道输送作为液肥施用于农田进行综合利用，不外排，实现废水的资源化综合利用。符合环保验收要求。

- 2.废气

- 本项目沼气通过配套设施经过脱水脱硫后输送至猪场用于猪场的供电供热，可作为清洁能源使用，因此沼气对周边环境不会影响。

- 根据监测结果，臭气排放浓度符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7排放标准；H2S和NH3符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的“二级新扩改建”标准限值，符合环保验收要求。

- 3.噪声

- 项目通过采取合理布局、厂房墙体隔声、优化选型采用最新型设备以及对设备定期检修维护保持设备良好状态等来减轻噪声对周边环境的影响。根据监测结果，项目采用有效的污染防治措施后，其厂界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中的2类标准。符合环保验收要求。

- 4.固（液）体废物

项目主要固体废物有猪粪、沼渣、病死猪及母猪分娩物、药品包装物及注射器等医疗固废、生活垃圾、饲料包装物等。猪粪和沼渣外售给周边村民作农肥；病死猪及母猪分娩物委托云霄县天洋农业科技有限公司无害化处理；饲料包装物由厂家回收；生活垃圾委托环卫部门清运处理。项目设一危废间，药品包装物及注射器等医疗固废暂存于危废间，存储到一定量时委托诏安县白洋乡卫生院统一收集暂存处理。

- 工程建设对环境的影响

- 验收监测期间，项目各污染物排放浓度均符合环评批复的要求。此外，敏感点环境空气、环境噪声现场监测结果均符合环境功能区限值要求，因此工程建设对环境的影响不大。

- 验收结论

根据验收监测报告及现场踏看结果，漳州市明泰农业科技有限公司生猪规模养殖场项目基本落实环保“三同时”制度以及环评批复中提出的各项污染防治措施，各类污染物达标排放，符合环评批复要求。项目不涉及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）的十三条内容的存在重大变动格情形，以及不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（以下简称《办法》）第八条规定的验收不合格情形，符合竣工环保验收条件。

- 后续要求

- 1、加强危废管理，定期委托收集处置；

- 2、配套的环境保护设施应定期维护，确保稳定运行；

3、加强厂界外除臭工作，确保恶臭污染物影响周边环境。

- 八、验收人员信息（见附件）

漳州市明泰农业科技有限公司

2021年9月11日