- 福建鑫华毅建材有限公司年产1000万平方米环保型弹性体沥青防水卷材项目竣工环境保护验收意见

福建鑫华毅建材有限公司

2023年3月9日

福建鑫华毅建材有限公司福建鑫华毅建材有限公司年产1000万平方米环保型弹性体沥青防水卷材项目

竣工环境保护验收意见

2022年3月9日，福建鑫华毅建材有限公司根据《福建鑫华毅建材有限公司年产1000万平方米环保型弹性体沥青防水卷材项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)，严格依照国家有关法律法规、《福建鑫华毅建材有限公司年产1000万平方米环保型弹性体沥青防水卷材项目环境影响报告表》和审批部门审批决定等要求，组织该项目竣工环境保护验收会议。参加会议的单位有：福建鑫华毅建材有限公司（建设单位）、漳州绿园环保技术咨询有限公司(验收报告编制单位)、厦门华厦学苑检测有限公司（监测单位）、特邀专家2人，共 6人(名单附后)。验收组现场检查了项目建设及配套环保措施等情况，听取建设单位对本项目建设及环境保护执行情况的介绍，监测单位对本项目竣工环保验收监测报告编制情况的介绍，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成如下现场检查意见：

- 一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

福建鑫华毅建材有限公司福建鑫华毅建材有限公司年产1000万平方米环保型弹性体沥青防水卷材项目，选址于漳州市平和县文峰镇黄井村兴业路160号，本项目租用漳州市琪佳辉贸易有限公司3#厂房部分进行环保型弹性体沥青防水卷材生产，租赁厂房面积1350㎡，总建筑面积1350㎡。项目东侧为出租方厂房部分，隔厂房东侧为山地，北侧为福州百尚装饰有限公司，西侧为漳州众鑫橡胶有限公司，南侧为山地，项目最近的敏感目标为西北侧约123m的庵仔下居住区。项目设计总投资5238万元，其中环保投资53万元，年产1000万平方米环保型弹性体沥青防水卷材。主要建设内容见表1。

- 表1项目工程组成一览表

| 工程类别 | 组成 |  | 环评设计 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 流水线1条 |  | 设置1条环保型弹性体沥青防水卷材生产流水线，同时配套相应的设备 | 与环评设计一致 |
|  | 锅炉房 |  | 新建1间导热油炉锅炉房，内含1座天燃气导热油锅炉，用于供热使用，天燃气导热油锅炉炉型号： 150万大卡天燃气导热油锅炉 | 与环评设计一致 |
| 公用工程 | 检验区 |  | 用于检验产品规格等 | 与环评设计一致 |
|  | 事故应急池 |  | 拟建，用于消防时使用 | 与环评设计一致 |
|  | 循环水池 |  | 用于冷却水等循环使用 | 与环评设计一致 |
|  | 供电 |  | 区域电网供应 | 与环评设计一致 |
|  | 供水 |  | 自来水管网供给 | 与环评设计一致 |
|  | 排水 |  | 接市政污水管网 | 与环评设计一致 |
|  | 办公室 |  | 用于职工休息 | 与环评设计一致 |
| 储运工程 | 原材料堆放区 |  | 50m2，用于原材料堆放 | 与环评设计一致 |
|  | 成品堆放区 |  | 800m2，用于成品堆放 | 与环评设计一致 |
|  | 氧化罐 |  | 用于原料搅拌 | 与环评设计一致 |
|  | 地下存料罐 |  | 2个，直径2.5m，长度9.6m，用于地下存储物料使用 | 与环评设计一致 |
| 环保工程 | 废气 | 沥青烟气 | 本项目产生的废气经集气罩收集后由1套“喷淋塔+电捕焦油器+UV光氧催化+活性炭吸附处理后”由1根15m高的1#排气筒排放 | 与环评设计一致 |
|  |  | 滑石粉粉尘 | 滑石粉粉尘经粉罐顶自带仓顶除尘器，粉尘经仓顶除尘器处理后少量粉尘由1根15m高的2#排气筒排放 | 与环评设计一致 |
|  |  | 燃天然气导热油炉产生的烟气 | 燃天然气导热油炉产生的烟气经1根8m高的3#烟囱排放 | 与环评设计一致 |
|  | 生活污水 |  | 依托漳州市琪佳辉贸易有限公司已建化粪池处理后接入市政污水管网 | 与环评设计一致 |
|  | 噪声 |  | 合理布局，选用低噪声设备，车间隔声，加强设备维护，加强厂区绿化等 | 与环评设计一致 |
|  | 固体废物 |  | 配备建设生活垃圾临时收集桶 | 与环评设计一致 |
|  |  |  | 设置规范的危险废物暂存间，定期委托有资质的单位统一处置 | 与环评设计一致 |
|  |  |  | 配备建设一般固废贮存场所 | 与环评设计一致 |

- 建设过程及环保审批情况

本项目于2020年11月12日获得华安县发展和改革局颁发的福建省投资项目备案证明（内资），编号：闽发改备[2020]E100146号，预计可年产1000万平方米环保型弹性体沥青防水卷。

项目于2021年3月委托福建华力翔环境技术有限公司编制《福建鑫华毅建材有限公司年产1000万平方米环保型弹性体沥青防水卷材项目环境影响报告表》，于2019年4月9日通过漳州市平和生态环境局审批。

本项目于2021年4月开工建设厂房，2022年4月份竣工并开始试生产。

(三)投资情况

- 项目环评中总投资5238万元，其中环保投资53万元。实际总投资与环评总投资一致。

(四)验收范围

- 目前本项目主体工程均已建设完毕，且环保设施已按规范建设完成，并已调试完毕。因此本次验收针对福建鑫华毅建材有限公司建筑年产1000万平方米环保型弹性体沥青防水卷材项目所涉及的工程内容及相关环保设施进行竣工环境保护验收。

- 二、工程变动情况

- 根据现场踏勘，本项目均按环境影响报告表文件要求进行建设，其他工程不存在重大变动的情况。

- 三、环境保护设施建设情况

- (一)废水

- 本项目生产过程中产生的废水主要为生活污水。

- 项目产生的生活污水依托漳州市琪佳辉贸易有限公司三级化粪池治理后经工业区污水管网纳入黄井工业区污水处理厂处理。

- (二)废气

本项目废气主要为导热油炉废气、沥青废气、滑石粉装卸废气。

沥青废气：项目生产过程中沥青改性由集气管道收集沥青烟气，氧化、混合过程中产生的沥青烟经集气收集后统一通过“喷淋塔+电捕焦油器+UV光氧催化+活性炭吸附装置”废气处理设施处理后引至1根15m高的排气筒排放。

滑石粉装卸废气：粉罐顶自带仓顶除尘器，粉尘经仓顶除尘器处理后少量粉尘由1根15m高的排气筒排放。

- 导热油炉废气：导热油炉废气经10m高排气筒排放。

- （三）场界噪声

- 本项目主要噪声污染源主要来自机台设备运行时产生的噪声，主要通过合理布局，使高噪声设备远离厂界；对噪声值较高的设备基座底部安装减振垫等；定期检查并调整好运动机器部件的静平衡与动平衡的动力，加强设备维护，使其处于良好运行状态，以此来降低环境噪声污染。

- (四)固体废物

本项目生产过程中产生的固废主要有废包装材料（废纸箱、废包装袋等包装物）、边角料、焦油、废矿物油、废活性炭吸附饱和物、UV光氧废灯管、导热油等以及员工生活垃圾。

一般固废集中收集后，外售给可回收利用到单位，危险废物贮存与危废仓库内，定期委托有资质单位进行处理。

- 四、环境保护设施调试效果

- (一)污染物排放情况

- 1.废水

- 环保竣工验收监测期间，本项目外排废水仅为生活污水，且生活污水排放量极小，故本次验收不对废水进行监测。

- 2.废气

- 环保竣工验收监测期间，本项目沥青废气沥青烟、苯并[a]芘排放满足《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表 2 新污染源大气污染物排放限值中二级标准限值；非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放标准》DB 35/1782-2018 表 1 排气筒挥发性有机物排放限值中其他行业限值；臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 表 2 恶臭污染物排放标准值中排气筒高度 15m限值；导热油炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014 表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉。

- 无组织废气非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放标准》DB 35/1782-2018 表 3 企业边界监控点浓度限值；颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表 2 新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值；臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 表 1 恶臭污染物厂界标准值中二级/新扩改建限值。

- 3.场界噪声

- 环保竣工验收监测期间，本项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A）。

- 4.固体废物

环保竣工验收监测期间，本项目生产过程中产生的固废主要有废包装材料（废纸箱、废包装袋等包装物）、边角料、焦油、废矿物油、废活性炭吸附饱和物、UV光氧废灯管、导热油等以及员工生活垃圾。

一般工业固废集中收集后出售给可回收利用单位，危险废物收集后厂区内暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位处置，生活垃圾集中收集，统一交由环卫部门清运处理。

- 5.污染物排放总量

# 环保竣工验收监测期间，本项目二氧化硫总排放量为0.0113t/a，氮氧化物总排放量为0.2765t/a，非甲烷总烃总排放量为0.0121t/a。废气污染物排放总量满足环评批复要求二氧化硫0.152t/a，氮氧化物0.711t/a，非甲烷总烃0.1952t/a。

- 工程建设对环境的影响

- 本项目位漳州市平和县文峰镇黄井村兴业路160号，租用漳州市琪佳辉贸易有限公司3#厂房部分进行环保型弹性体沥青防水卷材生产，租赁厂房面积1350㎡，总建筑面积1350㎡。项目东侧为出租方厂房部分，隔厂房东侧为山地，北侧为福州百尚装饰有限公司，西侧为漳州众鑫橡胶有限公司，南侧为山地，项目最近的敏感目标为西北侧约123m的庵仔下居住区，本项目50m范围均为开发区内的其他企业，因此本项目废水、废气排放对周边环境影响较小。

- 验收结论

福建鑫华毅建材有限公司福建鑫华毅建材有限公司年产1000万平方米环保型弹性体沥青防水卷材项目环境保护验收环境保护手续基本齐全，在实施过程中总体能够按照环评文件及批复要求，配套相应的环保设施及措施，基本建立了环境管理制度，各类污染物能够按照环评批复的标准要求达标排放，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，不存在不得提出验收合格意见的情形。故认定本项目通过环保竣工验收。

- 后续要求

- 1、加强环境管理，确保环保设施稳定达标排放；

- 2、做好环境应急管理，认真落实企业主体责任；

- 3、及时开展例行监测和信息公开。

- 验收人员信息(见附件)

福建鑫华毅建材有限公司

2023年 3月 9日