- 福建牡蛎科技有限公司水产品初加工项目竣工环境保护验收意见

建设单位：福建牡蛎科技有限公司

编制单位：福建牡蛎科技有限公司

2023年9月22日

福建牡蛎科技有限公司水产品初加工项目竣工环境保护验收意见

2023年9月22日，福建牡蛎科技有限公司根据《福建牡蛎科技有限公司水产品初加工项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)，严格依照国家有关法律法规、《福建牡蛎科技有限公司水产品初加工项目环境影响报告表》和审批部门审批决定等要求，组织该项目竣工环境保护验收会议。参加会议的单位有：福建牡蛎科技有限公司（建设单位）、漳州绿园环保技术咨询有限公司(验收报告编制单位)、福建绿家检测技术有限公司（检测单位），共 5人(名单附后)。验收组现场检查了项目建设及配套环保措施等情况，听取建设单位对本项目建设及环境保护执行情况的介绍，监测单位对本项目竣工环保验收监测报告编制情况的介绍，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成如下现场检查意见：

- 一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

福建牡蛎科技有限公司水产品初加工项目，选址于惠安县辋川镇轻工小区（后许村半埭岸313号），项目租用泉州玛塔生态科技有限公司闲置厂房面积4180m2，用于生鲜带壳牡蛎、牡蛎肉的初加工生产，项目北侧是杂地；南侧是隆明防水涂料有限公司；东侧隔水泥路是福建泉州托新材料有限公司级泉州玛塔生态科技有限公司，西侧约25米处是福厦高铁。项目设计总投资1000万元，其中环保投资20万元，福建牡蛎科技有限公司水产品初加工项目主要建设内容见表1。

- 表1项目工程组成一览表

| 工程类别 | 组成 |  | 规格 | 实际建设情况 | 与环评一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 总租用厂房 |  | 总租用厂房面积4180m2 | 利用原有1层厂房，布设生鲜带壳牡蛎生产线及冷冻牡蛎肉生产线，建筑面积4180m2。 | 与环评一致 |
|  | 办公室 |  | 办公室面积150m2 | 办公室面积含在4180m2内 | 与环评一致 |
| 给排水工程 | 给水工程 |  | 给水管道，由市政给水网接入，向用水处供水。 | 市政供水 | 与环评一致 |
|  | 排水工程 |  | 雨污分流、雨水管道、污水管道 | 实行雨污分流，雨水和污水分开排放 |  |
| 公用工程 | 电力工程 |  | 由所在区域供电所供电 | 市政供电 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 生活污水 | 依托出租方厂区化粪池（容量2m3） | 生活污水依托原有三级化粪池处理后通过市政污水管他排入惠安县污水处理厂进行处理 | 与环评一致 |
|  |  | 生产废水1 | 项目带壳牡蛎清洗废水（海水）经沉淀池预处理后排入自家虾池循环使用，不外排。 | 项目带壳牡蛎清洗废水（海水）经沉淀池预处理后排入自家虾池循环使用，不外排。 | 与环评一致 |
|  |  | 生产废水2 | 项目冻盘及牡蛎肉处理区地板清洗废水经自建废水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入惠安县污水处理厂处理。 | 项目建设有一套5t/d的污水处理设施，冻盘及牡蛎肉处理区的地板清洗废水经自建的废水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入惠安县污水处理厂处理。 | 与环评一致 |
|  | 噪声处理设施 |  | 隔声、减震 | 通过合理布局，选用低噪声设备，车间隔声，加强设备维护等来降低噪声污染 | 与环评一致 |
|  | 废气处理设施 | 恶臭气体 | 加强车间通风，对废水处理设施采取加盖措施。 | 项目车间装有排气扇来加强车间内通风，同时对污水处理站厌氧池部分进行加盖处理，减少恶臭气体产生 | 与环评一致 |
|  | 固废处理设施 |  | 垃圾桶、一般固废暂存区 | 生活垃圾分类收集收，由环卫部门统一清运，一般固废收集后出售给玛塔生态公司回收利用 | 与环评一致 |

- 建设过程及环保审批情况

本项目于2023年4月27日获得惠安县发展和改革局颁发的福建省投资项目备案证明（内资），编号：闽发改备[2023]C080151号，项目租用泉州玛塔生态科技有限公司闲置厂房，总租用厂房面积4180平方米，购置滚动清洗机等生产加工设备，用于生鲜带壳牡蛎、冷冻牡蛎肉的生产，年加工生鲜带壳牡蛎10080吨、冷冻牡蛎肉4000吨。

项目于2023年4月委托深圳市柏盛环境技术有限公司编制《福建牡蛎科技有限公司水产品初加工项目环境影响报告表》，于2022年6月20日通过泉州市惠安生态环境局审批，审批文号为泉惠环评[2023]表51号。

本项目于2023年6月开工建设，2023年6月22日竣工，同年7月20日开始试生产。

(三)投资情况

- 项目环评中总投资1000万元，其中环保投资20万元。实际总投资2075万元，其中环保投资20万元。

(四)验收范围

福建牡蛎科技有限公司水产品初加工项目选址于福建牡蛎科技有限公司水产品初加工项目位于惠安县辋川镇轻工小区（后许村半埭岸313号），目前项目已投入试运行，本次验收范围为福建牡蛎科技有限公司水产品初加工项目进行整体验收。

- 二、工程变动情况

- 根据现场踏勘，本项目均按环境影响报告表文件要求进行建设，其他工程不存在重大变动的情况。

- 三、环境保护设施建设情况

- (一)废水

- 本项目废水主要带壳牡蛎清洗废水、冻盘及牡蛎肉处理区地板清洗废水、职工生活污水。项目带壳牡蛎清洗废水经沉淀池预处理后排入自家虾池循环使用，不外排；冻盘及牡蛎肉处理区地板清洗废水经过厂区自建污水处理设施处理，处理达标后经过市政污水官网排入惠安县污水处理厂进行深度处理；生活污水依托泉州玛塔生态有限公司自建三级化粪池处理后，经过市政污水官网排入惠安县污水处理厂进行处理。

- (二)废气

- 本项目废气主要有生产车间异味及废水处理设施挥发的恶臭，主要以无组织形式排放，整个生产车间设置排气扇，加强车间通风；同时通过加强污水处理设施的管理，采取加盖等措施来降低无组织废气的影响。

- （三）场界噪声

- 本项目主要噪声污染源主要来自生产设备运行时产生的噪声，主要通过合理布局，使高噪声设备远离厂界；对噪声值较高的设备基座底部安装减振垫等；定期检查并调整好运动机器部件的静平衡与动平衡的动力，加强设备维护，使其处于良好运行状态，以此来降低环境噪声污染。

- (四)固体废物

本项目运行过程中会产生一定的固体废物，一般工业固废主要有次产品、废包装材料、废过滤网、废料残渣、废渗透膜、废粉尘颗粒物、离心下角料、废离子交换树脂。本项目产生的一般固废可委托利用的均委托相应单位处置利用，不能利用的一般固废集中收集后委托当地环卫部门进行处理。项目主要产生的危废有废活性炭、废机油，这些危废集中收集在危废仓库内，定期委托有危险废物处理资质单位进行处理。主要以一般固废及危险废物产生量及处理方式见下表。

表  固体废物产生量及处置方式

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生量（t/a） | 处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎壳等杂质 | 一般固废 | 5 | 集中收集后出售给玛塔生态公司回收利用 |
| 2 | 生活垃圾 | 一般固废 | 4.5 | 由当地环卫部门统一收集处理 |

- 四、环境保护设施调试效果

- (一)污染物排放情况

- 1.废水

- 本项目废水主要带壳牡蛎清洗废水、冻盘及牡蛎肉处理区地板清洗废水、职工生活污水。项目带壳牡蛎清洗废水经沉淀池预处理后排入自家虾池循环使用，不外排；冻盘及牡蛎肉处理区地板清洗废水经过厂区自建污水处理设施处理，处理达标后经过市政污水官网排入惠安县污水处理厂进行深度处理；生活污水依托泉州玛塔生态有限公司自建三级化粪池处理后，经过市政污水官网排入惠安县污水处理厂进行处理。本次验收对废水处理设施出口以及生活污水排放口废水进行检测，本项目废水污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足惠安县污水处理厂的进水标准。

- 2.废气

本项目废气主要有生产车间异味及废水处理设施挥发的恶臭，主要以无组织形式排放，整个生产车间设置排气扇，加强车间通风；同时通过加强污水处理设施的管理，采取加盖等措施来降低无组织废气的影响。

- 经检测，本项目无组织废气氨、臭气浓度、硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)排放限值。

- 3.场界噪声

- 本项目主要噪声污染源主要来自生产设备运行时产生的噪声，主要通过合理布局，使高噪声设备远离厂界；对噪声值较高的设备基座底部安装减振垫等；定期检查并调整好运动机器部件的静平衡与动平衡的动力，加强设备维护，使其处于良好运行状态，以此来降低环境噪声污染。经检测，本项目噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准；即：3类昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

- 4.固体废物

- 在验收期间，碎壳、杂质等一般固废集中收集后，直接运往泉州玛塔生态科技有限公司作为原材料使用。生产废水处理设施由于污泥产生量比较小，为进行清理，待产生一定量后委托可回收利用单位进行回收处理；生活垃圾收集后定点对方，定期由环卫部门统一清运处理，不存在固体废物因素导致的二次污染。

- 5.污染物排放总量

- 本项目验收期间验收期间COD排放总量为0.0006t/a，氨氮排放总量为0.00006t/a，满足环评以及批复COD：0.0348/a，NH3-N：0.0035t/a。的排放要求。

- 工程建设对环境的影响

- 本项目选址于惠安县辋川镇轻工小区（后许村半埭岸313号）。项目北侧是杂地；南侧是隆明防水涂料有限公司；东侧隔水泥路是福建泉州托新材料有限公司级泉州玛塔生态科技有限公司，西侧约25米处是福厦高铁。本项目50m范围均为开发区内的其他企业，距离最近的敏感目标为329m外的仕尾村，因此本项目废水、废气排放对周边环境影响较小。

- 验收结论

福建牡蛎科技有限公司水产品初加工项目环境保护验收环境保护手续基本齐全，在实施过程中总体能够按照环评文件及批复要求，配套相应的环保设施及措施，基本建立了环境管理制度，各类污染物能够按照环评批复的标准要求达标排放，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，不存在不得提出验收合格意见的情形。故认定本项目通过环保竣工验收。

- 后续要求

- 1、加强环境管理，确保环保设施稳定达标排放；

- 2、做好环境应急管理，认真落实企业主体责任；

- 3、及时开展例行监测和信息公开。

- 验收人员信息(见附件)

福建牡蛎科技有限公司

2023年9月 22日